机动车驾驶员计时培训系统

平台技术规范

Vehicle drivers training time recording system

—Technical specification for platform

（征求意见稿）

目  次

前言	I

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语、定义和缩略语	1

4 全国驾驶培训监管服务系统架构	2

5 监管服务平台功能要求	3

6 计时平台功能要求	10

7 平台接口技术要求	14

8 平台性能要求	15

附　录　A （规范性附录） 数据交换HTTP接口协议	17

附　录　B （规范性附录） 实时传输TCP接口协议	49

前  言

本规范是对交通运输部2013年第49号公告《机动车驾驶员计时培训系统平台技术规范》的补充和完善，与原规范相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：

- 增加了全国驾驶培训数据交换与服务平台的定义；

- 修改了原机动车驾驶员计时培训管理平台和企业平台的定义，并调整为驾驶培训监管服务平台和驾驶员培训机构计时培训管理平台；

- 增加了第4章全国驾驶培训监管服务系统架构，说明了各平台之间、以及与计时终端之间的关系；

- 将原第4章平台功能要求分成两个章节，分别为第5章监管服务平台功能要求和第6章计时平台功能要求，并细化了驾驶员培训机构和学员相关信息的管理、培训过程管理、信息公开和信息统计等要求，补充了服务监督与评价管理、平台安全性等功能要求；

- 将原第5章平台与接口技术要求调整为第7章平台接口技术要求，补充了基于HTTP协议的Restful Webservice通信和基于TCP协议的Socket通信两种接口要求；

- 将原第6章平台安全与运行环境要求修改为第8章平台性能要求，增加了平台总统性能、响应时间和数据存储及备份等要求；

- 删除了原附录A平台记录信息格式要求，修改为数据交换HTTP接口协议，用于不同平台之间交换非实时性的驾培相关业务数据，如驾驶员培训机构、教练员、教练车辆、场地、学员及学时记录表等信息；

- 删除了原附录B机动车驾驶员培训考试相关法律法规，修改为实时传输TCP接口协议，用于计时终端与计时平台之间以及计时平台与监管服务平台之间实时传输教练车辆卫星定位、车辆信号等数据。

本规范由中华人民共和国交通运输部提出。

本规范起草单位：中国交通通信信息中心。

本规范主要起草人：

机动车驾驶员计时培训系统 平台技术规范

- 范围

本规范规定了全国机动车驾驶员培训计时管理与监管服务系统的体系架构，以及驾驶员培训机构计时培训管理系统和管理部门驾驶培训监管服务平台的功能要求、平台接口技术要求、平台安全与运行环境要求、数据交换HTTP接口协议和实时传输TCP接口协议要求。

本规范适用于驾驶员培训机构建设、管理和运维计时培训管理系统以及管理部门建设、管理和运维驾驶培训监管服务平台，是机动车驾驶员培训机构开展计时培训及道路运输管理机构实施计时培训管理和服务的基础。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T　2260　  中华人民共和国行政区划代码

GB/T　30340 机动车驾驶员培训机构资格条件

JT/T 415-2006 道路运输电子政务平台编目编码规则

JT/T 697.1-2013 交通信息基础数据元-第1部分:总则

JT/T 808 道路运输车辆卫星定位系统终端通讯协议及数据格式

- 术语、定义和缩略语

  - 术语和定义

- 全国驾驶培训数据交换与服务平台 national data exchange and service platform for driving training

部署在部级驾驶培训行业数据中心，对行业数据进行分析统计，公开发布统计分析结果，并提供相关安全管理与信息服务，实现与相关管理部门信息共享的平台，简称全国驾培平台。

- 驾驶培训监管服务平台 administration and service platform for driving training

部署在驾驶培训管理部门，对驾驶培训机构计时培训全过程进行监督和管理，并提供相关信息服务，能够实现与其他信息系统数据共享与交换的平台，简称监管服务平台。

- 驾驶员培训机构计时培训管理平台 timing training management platform of driver training organization

部署在机动车驾驶员培训机构，对学员计时培训全过程进行管理和服务，并为相关管理部门提供信息的平台，以下简称计时平台。

- 驾驶员培训计时终端 timing terminal for driver training

用于采集和记录车辆的位置、速度和运行状态，学员的培训阶段、培训起止时间、培训里程等信息，以及学员和教练员的多媒体信息，并能通过通信网络与计时平台进行信息交互的设备，简称计时终端。按培训类别不同，分为车载计时计程终端、理论计时终端和模拟计时终端。

- 远程网络教育系统remote network education system

部署在驾驶员培训机构或者相关服务企业，能够实现学员在线理论培训学习、评测和计时功能，并且能与计时平台进行信息交互的信息系统。

    - 数据通信链路异常abnormal data communication link

无线通信链路断开，或暂时挂起(如通话过程中)。

    - 注册register

计时终端向计时平台首次发送消息告知其安装在某一车辆上。

    - 注销unregister

计时终端向计时平台发送消息告知从所安装车辆拆下。

    - 鉴权 authentication

计时终端日常连接计时平台时向其发送消息以使平台验证自己身份。

  - 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

TCP—传输控制协议(Transmission Control Protocol)

UDP—用户数据报协议(user datagrnm protocol)

APN—接入点名称(access point name)

SMS—短消息服务 (short message protocol)

- 全国驾驶培训监管服务系统架构

全国驾驶培训监管服务系统由全国驾培平台、监管服务平台、计时平台、计时终端和相应的传输网络组成。通过系统各组成部分之间的互联互通，为行业监管部门提供对驾驶培训全过程的监督、管理和服务，实现培训信息传输、储存、监管一体化，满足行业管理部门、培训机构、学员、社会公众的综合性需求。

计时平台接入到监管服务平台，主要通过对计时终端的交互，实现对教练车辆驾驶培训全过程的监控，并实时上报各项数据给监管服务平台。

监管服务平台可部署在省级，各地市（县）通过网络和相应的权限管理进行使用。省级监管服务平台收集汇总计时平台上传的信息，实时转发到全国驾培平台。省级监管服务平台建设与道路运输行业其他相关业务系统、公安交通管理部门等相关系统数据交换和信息共享接口。

全国驾培平台包括行业管理、公共服务和数据交换三大功能，实现统一的安全认证，以及密钥、学员唯一编号、结业证编号和计时终端唯一编号的自动分配，服务质量监督评价信息的采集和发布。全国驾培平台建设备份的数据交换和信息共享接口。

全国驾培平台和省级监管服务平台之间通过专线网络或互联网VPN方式进行连接，计时平台与监管服务平台可以通过互联网或专线网络方式进行连接，计时终端与计时平台之间通过无线通信网络进行连接。

计时平台如果同时使用互联网或专线网络方式，应保证两个网络之间有必要的安全保护措施。

全国驾驶培训监管服务系统物理架构如图1所示。

图1 全国驾驶培训监管服务系统物理架构图

- 监管服务平台功能要求

  - 驾驶培训机构管理

    - 驾培机构查询

应能设置查询条件查询管辖范围内驾驶培训机构的基础资料，包括培训机构名称、道路运输经营许可证号、法人代表、联系电话、分类等级、经营信息等。

    - 驾培机构基本信息管理

应能对管辖范围内培训机构的基本信息进行管理，审核培训机构名称、法人代表、联系电话、分类等级、行政许可信息、经营信息等。

    - 驾培机构教练员管理

      - 教练员信息审核

应能对管辖范围内的教练员的基础资料信息进行审核。

      - 教练员动态管理

应能查询管辖范围内教练员实时动态信息、历史教学记录。

      - 教练员继续教育备案查询

应能查询管辖范围内教练员继续教育完成情况、备案信息。

      - 收费标准查询

应能根据教练教学情况、从业经历、教学车型等不同条件查询教练员收费情况。

    - 驾培机构教练车管理

      - 教练车信息审核

应能对管辖范围内的教练车的基础资料信息进行审核。

      - 教练车信息查询

应能对管辖范围内的教练车的基础资料信息进行查询，包括车牌号码、车型、品牌、所属培训机构、使用年限等。

      - 教练车计时设备管理

应能对管辖范围内的教练车的车载计时设备进行管理，包括设备生产厂家、厂家编号、设备型号、安装状态、设备密钥等。

      - 车辆技术等级评定记录查询

应能对管辖范围内的教练车的车辆技术等级评定记录进行查询，包括评定等级、评定日期、评定机构、评定到期时间等。

      - 车辆检测及二级维护记录

应能对管辖范围内的教练车的车辆检测及二级维护记录进行查询，包括检测类别、检测时间、检测结果、检测单位、二级维护单位、二级维护时间、二级维护周期等。

      - 保险缴纳情况查询

应能对管辖范围内的教练车的车辆保险缴纳情况进行查询，包括缴纳险种、缴纳时间等。

    - 驾培机构教学场地管理

应能对管辖范围内教练车安装的计时终端信息进行备案和查询，包括设备编号、设备名称、生产厂家、装载范围等。

      - 教学场地信息审核

应能对管辖范围内的驾培机构的教学场地信息进行审核，包括场地地址、场地范围等。

      - 教学区域设定

应能对管辖范围内的驾培机构的教学区域进行设定，包括区域位置、区域大小、区域数量等。

    - 驾培机构其他设施、设备管理

应能根据GB/T 30340的规定，管理管辖范围内驾培机构的其他设施、设备信息。

    - 驾培机构培训能力核定

      - 培训能力预警

应能对管辖范围内的驾培机构的培训能力预警阈值进行设定，超出阈值的系统将自动提醒。

      - 培训能力报警

应能对管辖范围内的驾培机构的培训能力报警阈值进行设定，超出阈值的系统将自动提醒。

    - 培训时段信息报备

应能对管辖范围内驾培机构的培训阶段、教练员教学排班表、课时计划安排表的报备信息进行查询。

    - 收费标准信息报备

      - 收费模式报备信息查询

应能对管辖范围内驾培机构的收费模式包括一次性收费模式及计时收费模式的报备信息进行查询，并能统计不同收费模式的比例。

      - 收费标准信息查询

应能对管辖范围内驾培机构的收费标准报备信息进行查询，包括收费项目、收费标准、学时单价、学时套餐、收费模式、付费方式等。

    - 驾培机构分支机构管理

应能对管辖范围内驾培机构的分支机构信息进行查询。

    - 驾培机构营业网点管理

应能对管辖范围内驾培机构的营业网点信息进行查询。

    - 驾培机构考核员管理

应能对管辖范围内考核员的基础资料信息进行备案和查询，包括考核员姓名、证件号码、所属培训机构、任职资格、从业经历等。

    - 驾培机构安全员管理

应能对管辖范围内安全员的基础资料信息进行备案和查询，包括安全员姓名、证件号码、所属培训机构等。

  - 学员培训过程管理

    - 学员信息管理

      - 基本信息管理

应能对学员的基本信息进行管理，包括学员的唯一编码、姓名、照片、指纹信息、声纹信息、证件信息、手机二维码信息等。

      - 培训记录管理

应能对学员的培训记录进行管理，能够分阶段、分科目查询培训单位、教学方式、培训学时、评价信息、考核报告等。

    - 跨驾培机构管理

应能对跨驾培机构学员信息进行管理，包括学员转出机构、接收机构、培训记录、转出原因等。

    - 培训记录审核管理

应能按流程审核学员的培训记录。

    - 结业考核管理

      - 结业证编号查询

应能查询管辖范围内学员的唯一结业证编号。

      - 结业考核管理

应能对管辖范围内学员的结业考核结果进行审核。

    - 培训全流程查询

      - 报名信息查询

应能按学员姓名、学员编号、证件号码等条件，查询管辖范围内学员的报名信息。

      - 培训科目查询

应能按学员姓名、学员编号、证件号码等条件，查询管辖范围内学员各培训科目信息，包括学习记录、培训记录审核结果、评价信息等。

      - 结业考核结果查询

应能按学员姓名、学员编号、证件号码等条件，查询管辖范围内学员结业考核结果。

      - 有效培训过程信息查询

应能按学员姓名、学员编号、证件号码等条件，查询管辖范围内学员有效培训过程信息，包括学员培训照片、培训视频、培训车辆状态、驾驶行为信息等。

  - 服务监督与评价管理

    - 教练员管理

      - 教练员黑名单管理

应能管理管辖范围内教练员黑名单。

      - 教练员交通违法管理

应能查询管辖范围内教练员交通违法信息，并对违法教练员进行黑名单管理。

      - 投诉管理

应能查询管辖范围内教练员被投诉信息，并对违规教练员进行黑名单管理。

      - 评价管理

应能查询管辖范围内学员对教练员的评价信息，并对违规教练员进行黑名单管理。

    - 驾培机构管理

      - 投诉管理

应能查询管辖范围内驾培机构被投诉信息，并对违规的驾培机构提出处理意见。

      - 评价管理

应能查询管辖范围内学员对驾培机构评价信息，并对违规的驾培机构提出处理意见。

    - 智能监督检查

      - 自动生成处理意见

系统应能根据评价信息和投诉信息，自动对管辖范围内驾培机构、教练员提出处理意见。

      - 自动生成实地检查建议

系统应能根据对驾培机构、教练员的评价和投诉信息，自动提出实地考察建议，并支持实地检查结果的录入、修改和查询。

  - 信息公开管理

    - 教练员信息公布

      - 教练员黑名单

应能定期公布管辖范围内教练员黑名单。

      - 教练员投诉率

应能定期公布对管辖范围内教练员的投诉率。

      - 教练员好评率

应能定期公布对管辖范围内教练员的好评率。

      - 考试合格率

应能定期公布管辖范围内教练员带教整体考试合格率及分科目考试合格率。

      - 考试违规行为

应能定期公布管辖范围内教练员带教考试违规行为。

      - 学员交通违法

应能定期公布管辖范围内教练员带教学员取得驾驶证后三年内的交通违法率和交通肇事率、违法违规经营行为。

    - 培训机构信息公布

      - 驾培机构收费信息

应能公布管辖范围内驾培机构收费信息。

      - 培训机构投诉率

应能定期公布对管辖范围内驾培机构的投诉率。

      - 培训机构好评率

应能定期公布对管辖范围内驾培机构的好评率。

      - 考试合格率

应能定期公布管辖范围内驾培整体考试合格率及分科目考试合格率。

      - 考试违规行为

应能定期公布管辖范围内驾培机构培考试违规行为。

      - 学员交通违法

应能定期公布管辖范围内驾培机构培训学员取得驾驶证后三年内的交通违法率和交通肇事率、违法违规经营行为。

  - 行业监管信息统计

    - 实时统计

应能按区域实时统计管辖范围内学员报名数据。

    - 行业统计

      - 教练员投诉率

应能统计管辖范围内教练员被投诉数据并排序。

      - 教练员好评率

应能统计管辖范围内教练员好评数据并排序。

      - 培训机构投诉率

应能统计管辖范围内驾培机构被投诉数据并排序。

      - 培训机构好评率

应能统计管辖范围内驾培机构好评数据并排序。

    - 智能分析

      - 学时造假分析

应能通过大数据按区域统计分析学时造假情况。

      - 培训周期分析

应能通过大数据按区域统计分析培训周期。

      - 学员报名预测

应能通过大数据按区域统计预测学员报名情况。

      - 学员约考预测

应能通过大数据按区域统计预测学员约考情况。

  - 数据交换管理

    - 计时培训系统数据交换

应能与计时平台建立实时数据交换链路，实现学员报名数据、培训过程数据、评价监督信息等信息的交换。

    - 全国驾驶培训数据交换与服务平台数据交换

应能与全国驾培平台对接，实现行业基础资料信息、培训记录信息、跨省驾培机构学员信息、服务质量监督情况等信息的交换。

    - 公安业务系统数据交互

应能与公安交通管理部门相关系统对接，实现学员约考、考试通过情况、教练员违章、学员取证三年内违章情况等数据共享。

    - 行业相关系统数据交互

应具备与道路运输行业相关信息系统的信息交互接口，实现业务数据、统计数据和诚信考核数据等数据的交换。

    - 数据交互动态监测

应能对数据交换接口的连接情况进行动态监测，动态显示数据传输的速率和数量。

  - 系统设置

    - 用户管理

应具备用户和角色的添加、修改、删除功能。

应至少包含省级管理员、省级普通用户、市级管理员、市级普通用户、区县级管理员、区县级普通用户、培训机构用户七种角色类型。

    - 权限管理

应能对用户和角色分别分配权限，权限应包括系统功能菜单使用权限，数据访问权限。管理员角色应具备对行政管辖范围内其他用户和角色进行管理的权限。用户和角色的权限可以被赋予，也可以被收回。

    - 电子签章管理

应能查询管辖范围内各级管理机构和培训机构电子签章的有效期和状态。

    - 密钥管理

应能对安全密钥进行管理与存储。

  - 计时平台信息管理

应能对在管辖范围内运营的计时平台信息进行管理，包括平台编号、平台名称、IP地址、运营范围、联系人、联系电话等。

- 计时平台功能要求

  - 基础数据备案功能

    - 驾驶培训机构管理

      - 信息查询

应能对培训机构的基础资料信息进行查询。

      - 经营信息管理

应能对培训机构的经营信息进行查询和修改。

      - 教练员管理

        - 教练员信息备案

应能采集教练员的基础资料信息，并上传至监管服务平台备案。

        - 教练员动态管理

应能查询教练员实时动态信息、历史教学记录。

        - 教练员继续教育备案查询

应能查询教练员继续教育完成情况、备案信息。

        - 收费标准设置

应能根据教练教学情况、从业经历、教学车型等不同条件查询和设置教练员收费情况。

      - 教练车管理

        - 教练车信息备案

应能采集教练车的基础资料信息，并上传至管理平台备案。

        - 教练车信息管理

应能对教练车的基础资料信息进行查询、添加和修改。

        - 教练车计时设备管理

应能对教练车的车载计时设备进行管理，并上传至管理平台备案。

        - 车辆技术等级评定记录查询

应能对教练车的车辆技术等级评定记录进行查询。超出规定时限的，平台应给出提示。

        - 车辆检测及二级维护记录

应能对教练车的车辆检测及二级维护记录进行查询。超出规定时限的，平台应给出提示。

        - 保险缴纳情况查询

应能对教练车的车辆保险缴纳情况进行查询。

      - 教学场地管理

        - 教学场地信息备案

应能采集驾培机构的教学场地信息，并上传至管理平台备案。

        - 教学区域设定

应能对驾培机构的教学区域电子围栏进行设定。

      - 其他设施、设备管理

应能根据GB/T　30340-2013的规定，管理驾培机构其他设施、设备信息。

      - 培训时段信息报备

应能添加教练员的排班，并上传至管理平台备案。

      - 收费标准信息管理

应能对驾培机构的收费标准信息进行查询、添加和修改，并上传至管理平台备案。

      - 驾培机构分支机构管理

应能对驾培机构的分支机构信息进行查询、添加和修改，并上传至管理平台备案。

      - 驾培机构营业网点管理

应能对驾培机构的营业网点信息进行查询、添加和修改，并上传管理平台备案。

      - 驾培机构考核员管理

应能对全省（市、县）的考核员的基础资料信息进行备案和查询，包括考核员姓名、证件号码、所属培训机构、任职资格、从业经历等。

      - 驾培机构安全员管理

应能对全省（市、县）的安全员的基础资料信息进行备案和查询，包括安全员姓名、证件号码、所属培训机构等。

    - 学员培训过程管理

      - 学员信息管理

        - 学员编码管理

应能通过数据接口向全国驾培平台获取学员的唯一编码。

        - 基本信息管理

应能对学员的基本信息进行管理，并上传至监管服务平台备案。

        - 培训记录管理

应能对学员的培训记录进行管理，并上传至管理平台备案。

      - 跨驾培机构管理

应能对跨驾培机学员信息进行管理，并上传至管理平台备案。

      - 培训记录审核管理

应能按流程对学员的培训记录进行初审，并上传至管理平台审核。

      - 结业考核管理

        - 结业证编号管理

应能能通过数据接口向全国驾培平台获取学员的唯一结业证编号。

        - 结业考核管理

应能对学员的结业考核结果进行初审，并上传至管理平台审核。

      - 培训全流程查询

        - 查询条件设置

应能按学员姓名、学员编号、证件号码等查询条件，查询学员培训全流程信息。

        - 报名信息查询

应能查询学员的报名信息。

        - 培训科目查询

应能查询学员各培训科目信息。

        - 结业考核结果查询

应能查询学员结业考核结果。

        - 有效培训过程信息查询

应能查询学员有效培训过程信息。

    - 服务监督与评价管理

      - 教练员管理

        - 教练员黑名单查询

应能向监管服务平台获取教练员黑名单。

        - 教练员交通违法管理

应能向管理平台获取教练员交通违法信息。

        - 投诉管理

应能向管理平台获取教练员被投诉信息。

        - 评价管理

应能向管理平台获取学员对教练员的评价信息。

      - 驾培机构管理

        - 投诉管理

应能向管理平台获取驾培机构被投诉信息。

        - 评价管理

应能向管理平台获取学员对驾培机构评价信息。

    - 行业监管信息统计

      - 实时统计学员报名数据

应能实时统计学员报名数据，并上传至管理平台。

    - 培训教学大纲管理

      - 培训学时设定

        - 培训状态设定

应能对总学时和不同阶段、不同科目的学时要求分别设定，实现培训学时分阶段、按科目进行计时。

        - 培训内容设定

应能对不同章节、不同课程的培训内容分别设定，实现分章节、分课程培训。

    - 终端管理

      - 终端登录

应具备支持基于平台整体安全体系下的终端注册、注销、鉴权功能。

      - 学员及教练员登录

应具备支持基于平台整体安全体系下的学员及教练员登录和登出功能。

      - 终端计时信息接收

应具备支持不同阶段和不同项目的终端计时信息和定位数据接收功能。

      - 预约信息更新

应具备支持更新计时终端所属车辆当日预约订单数据功能。

      - 图片和视频功能

应具备自动接收和下发相应指令后接收计时终端上传的图片或视频信息并与计时数据同步展现的功能。

    - 系统设置

      - 用户管理

应具备用户和角色的添加、修改、删除功能。

应至少包含管理员和普通用户两种角色类型。

      - 权限管理

应能对用户和角色分别分配权限，权限应包括系统功能菜单使用权限，数据访问权限。用户和角色的权限可以被赋予，也可以被收回。

      - 电子签章管理

应能查询电子签章的有效期和状态。

- 平台接口技术要求

  - 计时平台接口技术要求

计时平台接口应满足以下技术要求：

- 计时平台非实时数据的交换应采用数据接口或者文件传输等方式实现数据交互，数据至少每天同步1次；

- 数据通信格式应采用XML格式传输，数据传参以字符串方式传递，各数据项之间以“$”符号分隔；

- 数据项中应增加安全码，数据接收后比对安全码进行回调验证。验证通过后保存数据，不能通过验证则给出失败提示；

- 数据格式应为：数据项1$数据项2$数据项3$……数据项N$安全码；

- 返回信息格式应为：接收结果$结果描述$安全码。其中接收结果的值为：0-成功；1-失败。

  - 监管服务平台接口要求

    - 接口方式

      - 基于HTTP协议的Restful Webservice通信

全国驾培平台、监管服务平台、计时平台之间，以及与行业其它业务系统和公安交通管理业务系统之间的数据交换接口应使用HTTP协议，服务端的接口方式应以Restful WebService方式提供，具体要求见附录A。通信双方采用JSON 格式进行数据传输。

      - 基于TCP协议的Socket通信

监管服务平台与计时平台的卫星定位过程明细数据和学时过程明细数据接口应使用基于JT/T808基础扩充的TCP协议，服务端的接口方式应以Socket方式提供，具体要求见附录B。

    - 安全策略

全国驾培平台向符合接入条件的监管服务平台、计时平台和计时终端分配唯一标识和安全认证密钥，用于数据交换防篡改和安全认证。

计时终端应能在进入计时培训模式前，向全国驾培平台连线进行密钥验证，通过验证后方可进行培训。

    - 文件存储

监管服务平台不提供图片和音视频等文件自动上传存储功能，计时平台应上传图片和音视频文件URL及文件md5，并保证所提供URL的可访问性及安全性。

- 平台性能要求

  - 平台总体性能

平台运行应满足以下技术要求：

a)支持7×24小时不间断运行；

b)在没有外部因素影响下，故障恢复时间不超过2小时；

c)平均无故障时间不小于10,000小时。

  - 平台响应时间

平台响应时间应至少满足以下要求：

a）用户界面查询操作响应不超过8秒；

b）用户界面编辑操作相应不超过5秒；

c）最大并发用户数达到其系统设计要求时，各事务平均响应时间不应超过单用户平均响应时间的五倍。

  - 网络传输环境

网络传输环境应满足以下要求：

- 计时平台应支持互联网或互联网VPN连接监管服务平台，监管服务平台应支持专线网络或互联网VPN连接全国驾培平台；

- 计时平台应采用多层缓存机制，采用双网双线访问策略控制。

  - 数据要求

数据采集和记录应满足以下要求：

- 计时平台采样卫星定位数据时间间隔不得大于30秒；

- 学时记录以分钟为单位，里程记录以公里为单位；

- 图片尺寸应不小于320×240像素，格式为JPEG，图片文件应不小于10KB；

- 视频最小帧数为3帧，分辨率最小为cif。

  - 数据存储及备份

数据存储及备份应满足以下要求：

- 计时平台数据存储（包括：学员基本信息、培训基本信息和培训过程信息等）时间应不少于4年，且应在学员获得驾驶证后至少保存3年。监管服务平台的培训档案数据存储时间，不得少于3年；

- 应建立数据备份机制，每月对数据进行全量备份，每周对数据进行增量备份。数据恢复时间不超过5小时。

  - 平台安全要求

平台应满足以下安全要求：

- 数据库中关键数据应加密存储，用户密码加密存储；

- 采用日志对操作、接收及发送的数据进行记录，日志至少存储6个月；

- 采用双机热备份，主平台出现故障时能够自动切换到备份平台；

- 平台间数据交换采用加密传输方式。

  - 运行环境要求

平台应满足以下运行环境要求：

a)　数据库服务器支持大数据量存储与检索；

b)　局域网网络交换速度不低于100Mbps。

- （规范性附录）
数据交换HTTP接口协议

  - 数据格式及约束条件

数据格式见JT/T 697.1—2013中5.15。

所有的请求和应答报文均采用JSON格式。

约束条件见表A.1。

  - 约束条件

| 符号 | 约束条件 |
| --- | --- |
| ? | 0..1，可选项 |
| * | 0..n，可以没有，也可以有多项 |
| + | 1..n，至少有1项，也可以有多项 |
| 1 | 必须且只能填1项 |
| F | 固定长度 |
| V | 可变长度 |

  - 接口通用应答

  - 接口通用应答

| 字段名称 | 层级 | 类型 | 取值 | 默认值 | 意义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| errorcode | 1.1 | int | 详见附录A.3错误码定义 | 0 | 错误码 |  |
| message | 1.2 | string |  | null | 提示信息 |  |
| data | 1.3 | object |  | null | 附加信息 |  |

  - 错误码定义

  - 错误码定义

| 错误码 | 意义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 执行成功/数据上传成功 |  |
| 1 | 执行失败 |  |
| 100 | 请求的服务/资源不存在 |  |
| 200 | 数据格式错误，无法正确解析 |  |

  - 统一编号规则

学时记录编号：XXXXXX（行政代码）XXXX（运营商序列号)XXXXXX（计时设备序列号)XXXXXX（年月日YYMMDD）XXXX（自增流水号）

课程编码：X（阶段：1、2、3）X（实操1,理论集中学习2，模拟3，远程教学4）XX（一级课程）XX（二级课程）XX（三级课程）XX（四级课程）

  - 统一编号获取接口

以下接口用于获取统一编号使用，由计时平台发起，全国驾培平台应答。编号具备唯一性。

    - 培训机构统一编号获取

      - 培训机构编号接口

业务描述：用于计时平台向全国驾培平台发起请求，获取新增培训机构统一编号。

接口定义如下表：

  - 新增培训机构接口定义

| 服务名 | Institution |
| --- | --- |
| URL | /institution-{inscode}?v={version}&tk={token}&ts={timestamp}&e={encrydata} |
| HTTP方法 | POST |
| 参数/表域 |  |
| 备注 |  |

请求报文格式如下表：

  - 新增培训机构请求报文格式

| 序号 | 层级 | 元素名称 | 约束 | 类型 | 长度 | 描述 | 取值说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.3.1 | district | 1 | 字符型 | F6 | 所属行政区域编码 |  |
| 2 | 1.3.3 | name | 1 | 字符型 | V256 | 培训机构名称 |  |
| 3 | 1.3.4 | licnum | 1 | 字符型 | F12 | 经营许可证编号 |  |
| 4 | 1.3.5 | taxregcer | 1 | 字符型 | F18 | 税务登记证编号 |  |
| 5 | 1.3.7 | address | 1 | 字符型 | V512 | 培训机构地址 |  |
| 6 | 1.3.8 | postcode | 1 | 字符型 | F6 | 邮政编码 |  |
| 7 | 1.3.9 | legal | 1 | 字符型 | V64 | 法人代表 |  |
| 8 | 1.3.10 | contact | 1 | 字符型 | V64 | 联系人 |  |
| 9 | 1.3.11 | phone | 1 | 字符型 | V32 | 联系电话 |  |
| 10 | 1.3.12 | busiscope | ? | 字符型 | V8 | 经营范围 | 1 -A1 2 -A2 3 -A3 4 -B1 5 -B2 6 -C1 7 -C2 8 -C3 9 -C4 10 -D 11 -E 12 -F 13 -M 14 -N |
| 11 | 1.3.13 | busistatus | ? | 字符型 | V8 | 经营状态 |  |
| 12 | 1.3.14 | level | ? | 字符型 | V8 | 分类等级 | 1 -一级 2 -二级 3 -三级 |

应答报文格式如下表：

  - 新增培训机构应答报文格式

| 序号 | 层级 | 元素名称 | 约束 | 类型 | 长度 | 描述 | 取值说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | errorcode | 1 | 数值型 | V128 | 错误码 |  |
| 2 | 1.2 | message | 1 | 字符型 | V128 | 提示信息 |  |
| 3 | 1.3 | data | 1 | 对象 |  | 附加信息 |  |
| 4 | 1.3.2 | inscode | 1 | 字符型 | V128 | 培训机构编号 | 统一编号 |

      - 教练员编号接口

业务描述：用于计时平台向全国驾培平台发起请求，获取新增教练员统一编号。

接口定义如下表：

  - 新增教练员接口定义

| 服务名 | Coach |
| --- | --- |
| URL | /coach?v={version}&tk={token}&ts={timestamp}&e={encrydata} |
| HTTP方法 | POST |
| 参数/表域 |  |
| 备注 |  |

请求报文格式如下表：

  - 新增教练员编号请求报文格式

| 序号 | 元素名称 | 约束 | 类型 | 长度 | 描述 | 取值说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | inscode | 1 | 字符型 | V128 | 培训机构编号 | 统一编号 |
| 2 | name | 1 | 字符型 | V64 | 姓名 |  |
| 3 | sex | 1 | 数值型 | F4 | 性别 |  |
| 4 | idcard | 1 | 字符型 | V128 | 身份证号 |  |
| 5 | mobile | ? | 字符型 | V32 | 手机号码 |  |
| 6 | address | ? | 字符型 | V256 | 联系地址 |  |
| 7 | photo | ? | 数值型 | F4 | 照片文件ID | 成功上传的照片文件ID |
| 8 | fingerprint | ? | 数值型 | F4 | 指纹图片ID | 成功上传的指纹图片ID |
| 9 | drilicence | ? | 字符型 | V128 | 驾驶证号 |  |
| 10 | fstdrilicdate | ? | 字符型 | V64 | 驾驶证初领日期 |  |
| 11 | qualnum | ? | 字符型 | V128 | 职业资格证号 |  |
| 12 | level | ? | 字符型 | V8 | 职业资格等级 | 一级、二级、三级、四级 |
| 13 | dripermitted | 1 | 字符型 | V8 | 准驾车型 |  |
| 14 | teachpermitted | 1 | 字符型 | V8 | 准教车型 |  |
| 15 | employstatus | 1 | 字符型 | F4 | 供职状态 | 0：在职 1：离职 |
| 16 | hiredate | ? | 字符型 | V64 | 入职时间 |  |
| 17 | leavedate | ? | 字符型 | V64 | 离职时间 |  |

应答报文格式如下表：

  - 新增教练员应答报文格式

| 序号 | 层级 | 元素名称 | 约束 | 类型 | 长度 | 描述 | 取值说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | errorcode | 1 | 数值型 | V128 | 错误码 |  |
| 2 | 1.2 | message | 1 | 字符型 | V128 | 提示信息 |  |
| 3 | 1.3 | data | 1 | 对象 |  | 附加信息 |  |
| 4 | 1.3.1 | coachnum | 1 | 字符型 | V128 | 教练编号 | 统一编号 |

      - 考核员编号接口

业务描述：用于计时平台向全国驾培平台发起请求，获取新增考核员统一编号。

接口定义如下表：

  - 新增考核员编号接口定义

| 服务名 | Examiner |
| --- | --- |
| URL | /examiner?v={version}&tk={token}&ts={timestamp}&e={encrydata} |
| HTTP方法 | POST |
| 参数/表域 |  |
| 备注 |  |

请求报文格式如下表：

  - 新增考核员编号请求报文格式

| 序号 | 元素名称 | 约束 | 类型 | 长度 | 描述 | 取值说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | inscode | 1 | 字符型 | V128 | 培训机构编号 | 统一编号 |
| 2 | name | 1 | 字符型 | V64 | 姓名 |  |
| 3 | sex | 1 | 数值型 | F4 | 性别 |  |
| 4 | idcard | 1 | 字符型 | V128 | 身份证号 |  |
| 5 | mobile | ? | 字符型 | V32 | 手机号码 |  |
| 6 | address | ? | 字符型 | V256 | 联系地址 |  |
| 7 | photo | ? | 数值型 | F4 | 照片文件ID | 成功上传的照片文件ID |
| 8 | fingerprint | ? | 数值型 | F4 | 指纹图片ID | 成功上传的指纹图片ID |
| 9 | drilicence | ? | 字符型 | V128 | 驾驶证号 |  |
| 10 | fstdrilicdate | ? | 字符型 | V64 | 驾驶证初领日期 |  |
| 11 | qualnum | ? | 字符型 | V128 | 职业资格证号 |  |
| 12 | level | ? | 字符型 | V8 | 职业资格等级 | 一级、二级、三级、四级 |
| 13 | dripermitted | 1 | 字符型 | V8 | 准驾车型 |  |
| 14 | teachpermitted | 1 | 字符型 | V8 | 准教车型 |  |
| 15 | employstatus | 1 | 字符型 | F4 | 供职状态 | 0：在职 1：离职 |
| 16 | hiredate | ? | 字符型 | V64 | 入职时间 |  |
| 17 | leavedate | ? | 字符型 | V64 | 离职时间 |  |

应答报文格式如下表：

  - 新增考核员应答报文格式

| 序号 | 层级 | 元素名称 | 约束 | 类型 | 长度 | 描述 | 取值说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | errorcode | 1 | 数值型 | V128 | 错误码 |  |
| 2 | 1.2 | message | 1 | 字符型 | V128 | 提示信息 |  |
| 3 | 1.3 | data | 1 | 对象 |  | 附加信息 |  |
| 4 | 1.3.1 | examnum | 1 | 字符型 | V128 | 考核员编号 | 统一编号 |

      - 安全员编号接口

业务描述：用于计时平台向全国驾培平台发起请求，获取新增安全员统一编号。

接口定义如下表：

  - 新增安全员接口定义

| 服务名 | Securityguard |
| --- | --- |
| URL | /securityguard?v={version}&tk={token}&ts={timestamp}&e={encrydata} |
| HTTP方法 | POST |
| 参数/表域 |  |
| 备注 |  |

请求报文格式如下表：

  - 新增安全员请求报文格式

| 序号 | 元素名称 | 约束 | 类型 | 长度 | 描述 | 取值说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | inscode | 1 | 字符型 | V128 | 培训机构编号 | 统一编号 |
| 2 | name | 1 | 字符型 | V64 | 姓名 |  |
| 3 | sex | 1 | 数值型 | F4 | 性别 |  |
| 4 | idcard | 1 | 字符型 | V128 | 身份证号 |  |
| 5 | mobile | ? | 字符型 | V32 | 手机号码 |  |
| 6 | address | ? | 字符型 | V256 | 联系地址 |  |
| 7 | photo | ? | 数值型 | F4 | 照片文件ID | 成功上传的照片文件ID |
| 8 | fingerprint | ? | 数值型 | F4 | 指纹图片ID | 成功上传的指纹图片ID |
| 9 | drilicence | ? | 字符型 | V128 | 驾驶证号 |  |
| 10 | fstdrilicdate | ? | 字符型 | V64 | 驾驶证初领日期 |  |
| 11 | qualnum | ? | 字符型 | V128 | 职业资格证号 |  |
| 12 | level | ? | 字符型 | V8 | 职业资格等级 | 一级、二级、三级、四级 |
| 13 | dripermitted | 1 | 字符型 | V8 | 准驾车型 |  |
| 14 | teachpermitted | 1 | 字符型 | V8 | 准教车型 |  |
| 15 | employstatus | 1 | 字符型 | F4 | 供职状态 | 0：在职 1：离职 |
| 16 | hiredate | ? | 字符型 | V64 | 入职时间 |  |
| 17 | leavedate | ? | 字符型 | V64 | 离职时间 |  |

应答报文格式如下表：

  - 新增安全员应答报文格式

| 序号 | 层级 | 元素名称 | 约束 | 类型 | 长度 | 描述 | 取值说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | errorcode | 1 | 数值型 | V128 | 错误码 |  |
| 2 | 1.2 | message | 1 | 字符型 | V128 | 提示信息 |  |
| 3 | 1.3 | data | 1 | 对象 |  | 附加信息 |  |
| 4 | 1.3.1 | secunum | 1 | 字符型 | V128 | 安全员编号 | 统一编号 |

      - 教练车编号接口

业务描述：用于计时平台向全国驾培平台发起请求，获取新增教练车统一编号。

接口定义如下表：

  - 新增教练车接口定义

| 服务名 | TrainingCar |
| --- | --- |
| URL | /trainingcar?v={version}&tk={token}&ts={timestamp}&e={encrydata} |
| HTTP方法 | POST |
| 参数/表域 |  |
| 备注 |  |

请求报文格式如下表：

  - 新增教练车请求报文格式

| 序号 | 元素名称 | 约束 | 类型 | 长度 | 描述 | 取值说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | inscode | 1 | 字符型 | V128 | 培训机构编号 | 统一编号 |
| 2 | franum | ? | 字符型 | V32 | 车架号 |  |
| 3 | engnum | ? | 字符型 | V32 | 发动机号 |  |
| 4 | licnum | 1 | 字符型 | V64 | 车辆牌号 |  |
| 5 | platecolor | ? | 字符型 | V64 | 车牌颜色 |  |
| 6 | photo | ? | 数值型 | F4 | 照片文件ID | 成功上传的照片文件ID |
| 7 | brand | ? | 字符型 | V256 | 车辆品牌 |  |
| 8 | model | ? | 字符型 | V128 | 型号 |  |
| 9 | perdritype | 1 | 字符型 | V8 | 车辆类型 |  |
| 10 | buydate | ? | 字符型 | V64 | 购买日期 |  |

应答报文格式如下表：

  - 新增教练车应答报文格式

| 序号 | 层级 | 元素名称 | 约束 | 类型 | 长度 | 描述 | 取值说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | errorcode | 1 | 数值型 | V128 | 错误码 |  |
| 2 | 1.2 | message | 1 | 字符型 | V128 | 提示信息 |  |
| 3 | 1.3 | data | 1 | 对象 |  | 附加信息 |  |
| 4 | 1.3.1 | carnum | 1 | 字符型 | V128 | 车辆编号 | 统一编号 |

      - 设备编号接口

        - 新增计时终端

业务描述：用于计时平台向全国驾培平台发起请求，获取新增计时终端统一编号。

接口定义如下表：

  - 新增计时终端接口定义

| 服务名 | Device |
| --- | --- |
| URL | /device?v={version}&tk={token}&ts={timestamp}&e={encrydata} |
| HTTP方法 | POST |
| 参数/表域 |  |
| 备注 |  |

请求报文格式如下表：

  - 新增计时终端请求报文格式

| 序号 | 元素名称 | 约束 | 类型 | 长度 | 描述 | 取值说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | vender | 1 | 字符串 | V128 | 生产厂家 |  |
| 2 | model | 1 | 字符串 | V128 | 设备型号 |  |
| 3 | imei | 1 | 字符型 | V128 | 设备IMEI唯一标示号 |  |
| 4 | macnum | 1 | 字符型 | V128 | 设备出厂序列号 |  |

应答报文格式如下表：

  - 新增计时终端应答报文格式

| 序号 | 层级 | 元素名称 | 约束 | 类型 | 长度 | 描述 | 取值说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | errorcode | 1 | 数值型 | V128 | 错误码 |  |
| 2 | 1.2 | message | 1 | 字符型 | V128 | 提示信息 |  |
| 3 | 1.3 | data | 1 | 对象 |  | 附加信息 |  |
| 4 | 1.3.1 | devnum | 1 | 字符型 | V128 | 设备编号 | 统一编号 |
| 5 | 1.3.2 | key | 1 | 字符型 | V128 | 密钥 |  |

        - 计时终端分配

业务描述：用于计时平台向全国驾培平台发起请求，确定计时终端与教练车的匹配关系。

接口定义如下表：

  - 计时终端分配接口定义

| 服务名 | Devassign |
| --- | --- |
| URL | /devassign?v={version}&tk={token}&ts={timestamp}&e={encrydata} |
| HTTP方法 | POST |
| 参数/表域 |  |
| 备注 |  |

请求报文格式如下表：

  - 计时终端分配请求报文格式

| 序号 | 元素名称 | 约束 | 类型 | 长度 | 描述 | 取值说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | devnum | 1 | 字符型 | V128 | 设备编号 | 统一编号 |
| 2 | carnum | 1 | 字符串 | V128 | 车辆编号 | 统一编号 |

应答报文格式：通用应答。

        - 新增模拟设备

业务描述：用于计时平台向全国驾培平台发起请求，获取新增模拟设备统一编号。

接口定义如下表：

  - 新增模拟设备接口定义

| 服务名 | SimuDevice |
| --- | --- |
| URL | /Simudevice?v={version}&tk={token}&ts={timestamp}&e={encrydata} |
| HTTP方法 | POST |
| 参数/表域 |  |
| 备注 |  |

请求报文格式如下表：

  - 新增模拟设备请求报文格式

| 序号 | 元素名称 | 约束 | 类型 | 长度 | 描述 | 取值说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | vender | 1 | 字符串 | V128 | 生产厂家 |  |
| 2 | model | 1 | 字符串 | V128 | 设备型号 |  |
| 3 | inscode | 1 | 字符型 | V128 | 培训机构编号 | 统一编号 |

应答报文格式如下表：

  - 新增IMEI设备应答报文格式

| 序号 | 层级 | 元素名称 | 约束 | 类型 | 长度 | 描述 | 取值说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | errorcode | 1 | 数值型 | V128 | 错误码 |  |
| 2 | 1.2 | message | 1 | 字符型 | V128 | 提示信息 |  |
| 3 | 1.3 | data | 1 | 对象 |  | 附加信息 |  |
| 4 | 1.3.1 | simudevnum | 1 | 字符型 | V128 | 模拟设备编号 | 统一编号 |

    - 培训过程统一编号获取

      - 学员编号接口

业务描述：用于计时平台向全国驾培平台发起请求，获取新增学员统一编号。

接口定义如下表：

  - 新增学员接口定义

| 服务名 | Student |
| --- | --- |
| URL | /student?v={version}&tk={token}&ts={timestamp}&e={encrydata} |
| HTTP方法 | POST |
| 参数/表域 |  |
| 备注 |  |

请求报文格式如下表：

  - 新增学员请求报文格式

| 序号 | 元素名称 | 约束 | 类型 | 长度 | 描述 | 取值说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | inscode | 1 | 字符型 | V128 | 培训机构编号 | 统一编号 |
| 2 | cardnum | 1 | 字符型 | V128 | 证件号 |  |
| 3 | cardtype | 1 | 字符型 | F4 | 证件类型 | 1：身份证 2：护照 3：军官证 4：其他 |
| 4 | nationality | ? | 字符型 | V128 | 国籍 |  |
| 5 | sex | 1 | 字符型 | F4 | 性别 | 1：男 2：女 |
| 6 | name | 1 | 字符型 | V64 | 学员姓名 |  |
| 7 | address | ? | 字符型 | V256 | 联系地址 |  |
| 8 | phone | 1 | 字符型 | V32 | 手机号码 |  |
| 9 | tempcardno | ? | 字符型 | V128 | 暂住证号 |  |
| 10 | photo | 1 | 数值型 | F4 | 照片文件ID | 成功上传的照片文件ID |
| 11 | fingerprint | 1 | 数值型 | F4 | 指纹图片ID | 可选 |
| 12 | busitype | 1 | 字符型 | F4 | 业务类型 | 0：初领 1：增领 |
| 13 | drilicnum | ? | 字符型 | V128 | 驾驶证号 |  |
| 14 | fstdrilicdate | ? | 字符型 | V64 | 驾驶证初领日期 |  |
| 15 | perdritype | ? | 字符型 | V8 | 原准驾车型 |  |
| 16 | traintype | 1 | 字符型 | V8 | 培训车型 |  |
| 17 | applydate | 1 | 字符型 | V64 | 报名时间 |  |

应答报文格式如下表：

  - 新增学员应答报文格式

| 序号 | 层级 | 元素名称 | 约束 | 类型 | 长度 | 描述 | 取值说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | errorcode | 1 | 数值型 | V128 | 错误码 |  |
| 2 | 1.2 | message | 1 | 字符型 | V128 | 提示信息 |  |
| 3 | 1.3 | data | 1 | 对象 |  | 附加信息 |  |
| 4 | 1.3.1 | stunum | 1 | 字符型 | V128 | 学员编号 | 统一编号 |

      - 结业证书编号接口

业务描述：用于计时平台向全国驾培平台发起请求，获取新增结业证书统一编号。

接口定义如下表：

  - 新增结业证书接口定义

| 服务名 | Graduation |
| --- | --- |
| URL | /graduation?v={version}&tk={token}&ts={timestamp}&e={encrydata} |
| HTTP方法 | POST |
| 参数/表域 |  |
| 备注 |  |

请求报文格式如下表：

  - 新增结业证书请求报文格式

| 序号 | 元素名称 | 约束 | 类型 | 长度 | 描述 | 取值说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | stunum | 1 | 字符型 | V128 | 学员编号 |  |
| 2 | grantdate | 1 | 字符型 | V64 | 结业证书发放日期 |  |
| 3 | s1inscode | 1 | 字符型 | V128 | 阶段一培训机构编号 |  |
| 4 | s1thrhours | 1 | 数值型 | V8 | 阶段一已培训理论学时 |  |
| 5 | s1resutl | 1 | 数值型 | V8 | 阶段一考核结果 |  |
| 6 | s2inscode | 1 | 字符型 | V128 | 阶段二培训机构编号 |  |
| 7 | s2prahours | 1 | 数值型 | V8 | 阶段二培训实操学时 |  |
| 8 | s2result | 1 | 数值型 | V8 | 阶段二考核结果 |  |
| 9 | s3inscode | 1 | 字符型 | V128 | 阶段三培训机构编号 |  |
| 10 | s3thrhours | 1 | 数值型 | V8 | 阶段三已培训理论学时 |  |
| 11 | s3prahours | 1 | 数值型 | V8 | 阶段三已培训实操学时 |  |
| 12 | s3result | 1 | 数值型 | V8 | 阶段三考核结果 |  |

应答报文格式如下表：

  - 新增结业证书应答报文格式

| 序号 | 层级 | 元素名称 | 约束 | 类型 | 长度 | 描述 | 取值说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | errorcode | 1 | 数值型 | V128 | 错误码 |  |
| 2 | 1.2 | message | 1 | 字符型 | V128 | 提示信息 |  |
| 3 | 1.3 | data | 1 | 对象 |  | 附加信息 |  |
| 4 | 1.3.1 |  | 1 | 字符型 | V128 | 结业证书编号 | 统一编号 |

    - 图片资料信息接口

业务描述：图片资料文件上传，支持JPG/JPEG、PNG类型文件。

接口定义如下表：

  - 图片资料信息上传接口定义

| 服务名 | imageup |
| --- | --- |
| URL | /imageup/{type}?v={version}&tk={token}&ts={timestamp}&e={encrydata} |
| HTTP方法 | POST |
| 参数/表域 | type：文件业务类型 stuimg：学员头像 stufp：学员指纹 coachimg：教练头像 coachfp：教练指纹 vehimg：教练车图片 |
| 备注 |  |

应答报文格式如下表：

  - 图片资料信息上传应答报文格式

| 序号 | 层级 | 元素名称 | 约束 | 类型 | 长度 | 描述 | 取值说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | errorcode | 1 | 数值型 | V128 | 错误码 |  |
| 2 | 1.2 | message | 1 | 字符型 | V128 | 提示信息 |  |
| 3 | 1.3 | data | 1 | 对象 |  | 附加信息 |  |
| 4 | 1.3.1 | id | 1 | 数值型 | F6 | 成功上传的文件ID |  |

  - 平台间数据传输接口

以下接口用于计时平台与省级监管服务平台、省级监管服务平台与全国驾培平台之间的数据传输。

    - 培训机构信息

      - 培训机构信息接口

        - 备案及修改培训机构接口

业务描述：用于计时平台向省级监管服务平台上传培训机构信息进行备案，省级监管服务平台接收数据后即时转发至全国驾培平台。

接口定义如下表：

  - 备案及修改培训机构接口定义

| 服务名 | Institution |  |
| --- | --- | --- |
| URL |  | /institution-{inscode}?v={version}&tk={token}&ts={timestamp}&e={encrydata} |
| HTTP方法 | POST |  |
| 参数/表域 |  |  |
| 备注 |  |  |

请求报文格式如下表：

  - 备案及修改培训机构请求报文格式

| 序号 | 层级 | 元素名称 | 约束 | 类型 | 长度 | 描述 | 取值说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.3.1 | district | 1 | 字符型 | F6 | 所属行政区域编码 |  |
| 2 | 1.3.3 | name | 1 | 字符型 | V256 | 培训机构名称 |  |
| 3 | 1.3.4 | licnum | 1 | 字符型 | F12 | 经营许可证编号 |  |
| 4 | 1.3.5 | taxregcer | 1 | 字符型 | F18 | 税务登记证编号 |  |
| 5 | 1.3.7 | address | 1 | 字符型 | V512 | 培训机构地址 |  |
| 6 | 1.3.8 | postcode | 1 | 字符型 | F6 | 邮政编码 |  |
| 7 | 1.3.9 | legal | 1 | 字符型 | V64 | 法人代表 |  |
| 8 | 1.3.10 | contact | 1 | 字符型 | V64 | 联系人 |  |
| 9 | 1.3.11 | phone | 1 | 字符型 | V32 | 联系电话 |  |
| 10 | 1.3.12 | busiscope | ? | 字符型 | V8 | 经营范围 | 1 -A1 2 -A2 3 -A3 4 -B1 5 -B2 6 -C1 7 -C2 8 -C3 9 -C4 10 -D 11 -E 12 -F 13 -M 14 -N |
| 11 | 1.3.13 | busistatus | ? | 字符型 | V8 | 经营状态 |  |
| 12 | 1.3.14 | level | ? | 字符型 | V8 | 分类等级 | 1 -一级 2 -二级 3 -三级 |

应答报文格式：通用应答。

      - 培训机构教学区域

        - 新增修改教学区域接口

业务描述：用于计时平台向省级监管服务平台上传教学区域信息进行备案，省级监管服务平台接收数据后即时转发至全国驾培平台。

接口定义见下表：

  - 备案及修改教学区域接口

| 服务名 | Region |
| --- | --- |
| URL | /region?v={version}&tk={token}&ts={timestamp}&e={encrydata} |
| HTTP方法 | POST |
| 参数/表域 |  |
| 备注 |  |

请求报文格式见下表：

  - 备案及修改教学区域请求报文格式

| 序号 | 元素名称 | 约束 | 类型 | 长度 | 描述 | 取值说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | inscode | 1 | 字符型 | V128 | 培训机构编号 | 统一编号 |
| 2 | seq | 1 | 数字型 | F4 | 教学区域编号 |  |
| 3 | name | 1 | 字符型 | V256 | 区域名称 |  |
| 4 | type | 1 | 数值型 | F4 | 区域类型 | - 圆形 - 多边形 |
| 5 | circle | ? | 字符型 | V256 | 圆形坐标序列 | 原点经度，原点纬度,半径 |
| 6 | polygon | ? | 字符型 | V1024 | 多边形坐标序列 | 经度1，纬度1；经度2，纬度2；经度3，纬度3； …… |

应答报文格式：通用应答。

        - 删除教学区域接口

业务描述：删除、作废培训机构教学区域信息。数据由计时平台向省级监管服务平台上传，省级监管服务平台接收数据后即时转发至全国驾培平台。

接口定义见下表：

  - 删除教学区域接口定义

| 服务名 | Region |
| --- | --- |
| URL | /{inscode}-region-{seq}?v={version}&tk={token}&ts={timestamp}&e={encrydata} |
| HTTP方法 | DELETE |
| 参数/表域 | inscode：培训机构编号 seq：教学区域编号 |
| 备注 |  |

请求报文格式：无。

应答报文格式：通用应答。

      - 教练员信息接口

        - 备案及修改教练员

业务描述：用于计时平台向省级监管服务平台上传教练员信息进行备案，省级监管服务平台接收数据后即时转发至全国驾培平台。

接口定义见下表：

  - 备案及修改教练员接口定义

| 服务名 | Coach |
| --- | --- |
| URL | /coach?v={version}&tk={token}&ts={timestamp}&e={encrydata} |
| HTTP方法 | POST |
| 参数/表域 |  |
| 备注 |  |

请求报文格式见下表：

  - 备案及修改教练员请求报文格式

| 序号 | 元素名称 | 约束 | 类型 | 长度 | 描述 | 取值说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | inscode | 1 | 字符型 | V128 | 培训机构编号 | 统一编号 |
| 2 | coachnum | 1 | 字符型 | V128 | 教练员编号 | 统一编号 |
| 3 | name | 1 | 字符型 | V64 | 姓名 |  |
| 4 | sex | 1 | 数值型 | F4 | 性别 |  |
| 5 | idcard | 1 | 字符型 | V128 | 身份证号 |  |
| 6 | mobile | ? | 字符型 | V32 | 手机号码 |  |
| 7 | address | ? | 字符型 | V256 | 联系地址 |  |
| 8 | photo | ? | 数值型 | F4 | 照片文件ID | 成功上传的照片文件ID |
| 9 | fingerprint | ? | 数值型 | F4 | 指纹图片ID | 成功上传的指纹图片ID |
| 10 | drilicence | ? | 字符型 | V128 | 驾驶证号 |  |
| 11 | fstdrilicdate | ? | 字符型 | V64 | 驾驶证初领日期 |  |
| 12 | qualnum | ? | 字符型 | V128 | 职业资格证号 |  |
| 13 | level | ? | 字符型 | V8 | 职业资格等级 | 一级、二级、三级、四级 |
| 14 | dripermitted | 1 | 字符型 | V8 | 准驾车型 |  |
| 15 | teachpermitted | 1 | 字符型 | V8 | 准教车型 |  |
| 16 | employstatus | 1 | 字符型 | F4 | 供职状态 | 0：在职 1：离职 |
| 17 | hiredate | ? | 字符型 | V64 | 入职时间 |  |
| 18 | leavedate | ? | 字符型 | V64 | 离职时间 |  |

应答报文格式：通用应答。

        - 删除教练员

业务描述：删除教练员信息。数据由计时平台向省级监管服务平台上传，省级监管服务平台接收数据后即时转发至全国驾培平台。

接口定义见下表：

  - 删除教练员接口定义

| 服务名 | Coach |
| --- | --- |
| URL | /coach-{coachnum}?v={version}&tk={token}&ts={timestamp}&e={encrydata} |
| HTTP方法 | DELETE |
| 参数/表域 | coachnum：教练员编号 |
| 备注 |  |

请求报文格式：无。

应答报文格式：通用应答。

      - 考核员信息接口

        - 备案及修改考核员

业务描述：用于计时平台向省级监管服务平台上传考核员信息进行备案，省级监管服务平台接收数据后即时转发至全国驾培平台。

接口定义见下表：

  - 备案及修改考核员接口定义

| 服务名 | Examiner |
| --- | --- |
| URL | /examiner?v={version}&tk={token}&ts={timestamp}&e={encrydata} |
| HTTP方法 | POST |
| 参数/表域 |  |
| 备注 |  |

请求报文格式见下表：

  - 备案及修改考核员请求报文格式

| 序号 | 元素名称 | 约束 | 类型 | 长度 | 描述 | 取值说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | inscode | 1 | 字符型 | V128 | 培训机构编号 | 统一编号 |
| 2 | examnum | 1 | 字符型 | V128 | 考核员编号 | 统一编号 |
| 3 | name | 1 | 字符型 | V64 | 姓名 |  |
| 4 | sex | 1 | 数值型 | F4 | 性别 |  |
| 5 | idcard | 1 | 字符型 | V128 | 身份证号 |  |
| 6 | mobile | ? | 字符型 | V32 | 手机号码 |  |
| 7 | address | ? | 字符型 | V256 | 联系地址 |  |
| 8 | photo | ? | 数值型 | F4 | 照片文件ID | 成功上传的照片文件ID |
| 9 | fingerprint | ? | 数值型 | F4 | 指纹图片ID | 成功上传的指纹图片ID |
| 10 | drilicence | ? | 字符型 | V128 | 驾驶证号 |  |
| 11 | fstdrilicdate | ? | 字符型 | V64 | 驾驶证初领日期 |  |
| 12 | qualnum | ? | 字符型 | V128 | 职业资格证号 |  |
| 13 | level | ? | 字符型 | V8 | 职业资格等级 | 一级、二级、三级、四级 |
| 14 | dripermitted | 1 | 字符型 | V8 | 准驾车型 |  |
| 15 | teachpermitted | 1 | 字符型 | V8 | 准教车型 |  |
| 16 | employstatus | 1 | 字符型 | F4 | 供职状态 | 0：在职 1：离职 |
| 17 | hiredate | ? | 字符型 | V64 | 入职时间 |  |
| 18 | leavedate | ? | 字符型 | V64 | 离职时间 |  |

应答报文格式：通用应答。

        - 删除考核员

业务描述：删除考核员信息。数据由计时平台向省级监管服务平台上传，省级监管服务平台接收数据后即时转发至全国驾培平台。

接口定义见下表：

  - 删除考核员接口定义

| 服务名 | Examiner |
| --- | --- |
| URL | /examiner-{examnum}?v={version}&tk={token}&ts={timestamp}&e={encrydata} |
| HTTP方法 | DELETE |
| 参数/表域 | examnum：考核员编号 |
| 备注 |  |

请求报文格式：无。

应答报文格式：通用应答。

      - 安全员信息接口

        - 备案及修改安全员

业务描述：用于计时平台向省级监管服务平台上传安全员信息进行备案，省级监管服务平台接收数据后即时转发至全国驾培平台。

接口定义见下表：

  - 备案及修改安全员接口定义

| 服务名 | Securityguard |
| --- | --- |
| URL | /securityguard?v={version}&tk={token}&ts={timestamp}&e={encrydata} |
| HTTP方法 | POST |
| 参数/表域 |  |
| 备注 |  |

请求报文格式见下表：

  - 备案及修改安全员请求报文格式

| 序号 | 元素名称 | 约束 | 类型 | 长度 | 描述 | 取值说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | inscode | 1 | 字符型 | V128 | 培训机构编号 | 统一编号 |
| 2 | secunum | 1 | 字符型 | V128 | 安全员编号 | 统一编号 |
| 3 | name | 1 | 字符型 | V64 | 姓名 |  |
| 4 | sex | 1 | 数值型 | F4 | 性别 |  |
| 5 | idcard | 1 | 字符型 | V128 | 身份证号 |  |
| 6 | mobile | ? | 字符型 | V32 | 手机号码 |  |
| 7 | address | ? | 字符型 | V256 | 联系地址 |  |
| 8 | photo | ? | 数值型 | F4 | 照片文件ID | 成功上传的照片文件ID |
| 9 | fingerprint | ? | 数值型 | F4 | 指纹图片ID | 成功上传的指纹图片ID |
| 10 | drilicence | ? | 字符型 | V128 | 驾驶证号 |  |
| 11 | fstdrilicdate | ? | 字符型 | V64 | 驾驶证初领日期 |  |
| 12 | qualnum | ? | 字符型 | V128 | 职业资格证号 |  |
| 13 | level | ? | 字符型 | V8 | 职业资格等级 | 一级、二级、三级、四级 |
| 14 | dripermitted | 1 | 字符型 | V8 | 准驾车型 |  |
| 15 | teachpermitted | 1 | 字符型 | V8 | 准教车型 |  |
| 16 | employstatus | 1 | 字符型 | F4 | 供职状态 | 0：在职 1：离职 |
| 17 | hiredate | ? | 字符型 | V64 | 入职时间 |  |
| 18 | leavedate | ? | 字符型 | V64 | 离职时间 |  |

应答报文格式：通用应答。

        - 删除安全员

业务描述：删除安全员信息。数据由计时平台向省级监管服务平台上传，省级监管服务平台接收数据后即时转发至全国驾培平台。

接口定义见下表：

  - 删除安全员接口定义

| 服务名 | Securityguard |
| --- | --- |
| URL | /securityguard-{secunum}?v={version}&tk={token}&ts={timestamp}&e={encrydata} |
| HTTP方法 | DELETE |
| 参数/表域 | secunum：安全员编号 |
| 备注 |  |

请求报文格式：无。

应答报文格式：通用应答。

      - 教练车信息接口

        - 备案及修改教练车

业务描述：用于计时平台向省级监管服务平台上传教练车信息进行备案，省级监管服务平台接收数据后即时转发至全国驾培平台。

接口定义见下表：

  - 修改教练车接口定义

| 服务名 | TrainingCar |
| --- | --- |
| URL | /trainingcar?v={version}&tk={token}&ts={timestamp}&e={encrydata} |
| HTTP方法 | POST |
| 参数/表域 |  |
| 备注 |  |

请求报文格式见下表：

  - 备案及修改教练车请求报文格式

| 序号 | 元素名称 | 约束 | 类型 | 长度 | 描述 | 取值说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | inscode | 1 | 字符型 | V128 | 培训机构编号 | 统一编号 |
| 2 | carnum | 1 | 字符型 | V128 | 车辆编号 | 统一编号 |
| 3 | franum | ? | 字符型 | V32 | 车架号 |  |
| 4 | engnum | ? | 字符型 | V32 | 发动机号 |  |
| 5 | licnum | 1 | 字符型 | V64 | 车辆牌号 |  |
| 6 | platecolor | ? | 字符型 | V64 | 车牌颜色 |  |
| 7 | photo | ? | 数值型 | F4 | 照片文件ID | 成功上传的照片文件ID |
| 8 | brand | ? | 字符型 | V256 | 车辆品牌 |  |
| 9 | model | ? | 字符型 | V128 | 型号 |  |
| 10 | perdritype | 1 | 字符型 | V8 | 车辆类型 |  |
| 11 | buydate | ? | 字符型 | V64 | 购买日期 |  |

应答报文格式：通用应答。

        - 删除教练车

业务描述：删除教练车信息。数据由计时平台向省级监管服务平台上传，省级监管服务平台接收数据后即时转发至全国驾培平台。

接口定义见下表：

  - 删除教练车接口定义

| 服务名 | TrainingCar |
| --- | --- |
| URL | /trainingCar-{carnum}?v={version}&tk={token}&ts={timestamp}&e={encrydata} |
| HTTP方法 | DELETE |
| 参数/表域 | carnum：教练车编号 |
| 备注 |  |

请求报文格式：无。

应答报文格式：通用应答。

      - 设备信息接口

        - 备案计时终端

业务描述：用于计时平台向省级监管服务平台上传计时终端信息进行备案，省级监管服务平台接收数据后即时转发至全国驾培平台。

接口定义见下表：

  - 备案计时终端接口定义

| 服务名 | Device |
| --- | --- |
| URL | /device?v={version}&tk={token}&ts={timestamp}&e={encrydata} |
| HTTP方法 | POST |
| 参数/表域 |  |
| 备注 |  |

请求报文格式见下表：

  - 备案计时终端请求报文格式

| 序号 | 元素名称 | 约束 | 类型 | 长度 | 描述 | 取值说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | vender | 1 | 字符串 | V128 | 生产厂家 |  |
| 2 | model | 1 | 字符串 | V128 | 设备型号 |  |
| 3 | imei | 1 | 字符型 | V128 | 设备IMEI唯一标示号 |  |
| 4 | macnum | 1 | 字符型 | V128 | 设备机身号 |  |
| 5 | devnum | 1 | 字符型 | V128 | 设备编号 | 统一编号 |
| 6 | key | 1 | 字符型 | V128 | 密钥 |  |

应答报文格式：通用应答。

        - 计时终端分配

业务描述：用于计时平台向省级监管服务平台上传计时终端分配信息进行备案，省级监管服务平台接收数据后即时转发至全国驾培平台。

接口定义见下表：

  - 计时终端分配接口定义

| 服务名 | Devassign |
| --- | --- |
| URL | /devassign?v={version}&tk={token}&ts={timestamp}&e={encrydata} |
| HTTP方法 | POST |
| 参数/表域 |  |
| 备注 |  |

请求报文格式见下表：

  - 计时终端分配请求报文格式

| 序号 | 元素名称 | 约束 | 类型 | 长度 | 描述 | 取值说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | devnum | 1 | 字符型 | V128 | 设备编号 | 统一编号 |
| 2 | carnum | 1 | 字符串 | V128 | 车辆编号 | 统一编号 |

应答报文格式：通用应答。

        - 删除计时终端

业务描述：删除计时终端信息。数据由计时平台向省级监管服务平台上传，省级监管服务平台接收数据后即时转发至全国驾培平台。

接口定义见下表：

  - 删除计时终端接口定义

| 服务名 | Device |
| --- | --- |
| URL | /Device-{devnum}?v={version}&tk={token}&ts={timestamp}&e={encrydata} |
| HTTP方法 | DELETE |
| 参数/表域 | Devnum:设备编号 |
| 备注 |  |

请求报文格式：无。

应答报文格式：通用应答。

        - 备案模拟设备

业务描述：用于计时平台向省级监管服务平台上传模拟设备信息进行备案，省级监管服务平台接收数据后即时转发至全国驾培平台。

接口定义见下表：

  - 备案模拟设备接口定义

| 服务名 | SimuDevice |
| --- | --- |
| URL | /Simudevice?v={version}&tk={token}&ts={timestamp}&e={encrydata} |
| HTTP方法 | POST |
| 参数/表域 |  |
| 备注 |  |

请求报文格式见下表：

  - 备案模拟设备请求报文格式

| 序号 | 元素名称 | 约束 | 类型 | 长度 | 描述 | 取值说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | vender | 1 | 字符串 | V128 | 生产厂家 |  |
| 2 | model | 1 | 字符串 | V128 | 设备型号 |  |
| 3 | inscode | 1 | 字符型 | V128 | 培训机构编号 | 统一编号 |
| 4 | simudevnum | 1 | 字符型 | V128 | 模拟设备编号 | 统一编号 |

应答报文格式：通用应答。

        - 删除模拟设备

业务描述：删除模拟设备信息。数据由计时平台向省级监管服务平台上传，省级监管服务平台接收数据后即时转发至全国驾培平台。

接口定义见下表：

  - 删除模拟设备接口定义

| 服务名 | SimuDevice |
| --- | --- |
| URL | /SimuDevice-{simunum}?v={version}&tk={token}&ts={timestamp}&e={encrydata} |
| HTTP方法 | DELETE |
| 参数/表域 | simunum：模拟设备编号 |
| 备注 |  |

请求报文格式：无。

应答报文格式：通用应答。

    - 学员培训过程信息

      - 学员信息接口

        - 备案及修改学员

业务描述：用于计时平台向省级监管服务平台上传学员信息进行备案，省级监管服务平台接收数据后即时转发至全国驾培平台。

接口定义见下表：

  - 备案及修改学员接口定义

| 服务名 | Student |
| --- | --- |
| URL | /student?v={version}&tk={token}&ts={timestamp}&e={encrydata} |
| HTTP方法 | POST |
| 参数/表域 |  |
| 备注 |  |

请求报文格式见下表：

  - 备案及修改学员请求报文格式

| 序号 | 元素名称 | 约束 | 类型 | 长度 | 描述 | 取值说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | inscode | 1 | 字符型 | V128 | 培训机构编号 | 统一编号 |
| 2 | stunum | 1 | 字符型 | V128 | 学员编号 | 统一编号 |
| 3 | cardnum | 1 | 字符型 | V128 | 证件号 |  |
| 4 | cardtype | 1 | 字符型 | F4 | 证件类型 | 1：身份证 2：护照 3：军官证 4：其他 |
| 5 | nationality | ? | 字符型 | V128 | 国籍 |  |
| 6 | sex | 1 | 字符型 | F4 | 性别 | 1：男 2：女 |
| 7 | name | 1 | 字符型 | V64 | 学员姓名 |  |
| 8 | address | ? | 字符型 | V256 | 联系地址 |  |
| 9 | phone | 1 | 字符型 | V32 | 手机号码 |  |
| 10 | tempcardno | ? | 字符型 | V128 | 暂住证号 |  |
| 11 | photo | 1 | 数值型 | F4 | 照片文件ID | 成功上传的照片文件ID |
| 12 | fingerprint | 1 | 数值型 | F4 | 指纹图片ID | 可选 |
| 13 | busitype | 1 | 字符型 | F4 | 业务类型 | 0：初领 1：增领 |
| 14 | drilicnum | ? | 字符型 | V128 | 驾驶证号 |  |
| 15 | fstdrilicdate | ? | 字符型 | V64 | 驾驶证初领日期 |  |
| 16 | perdritype | ? | 字符型 | V8 | 原准驾车型 |  |
| 17 | traintype | 1 | 字符型 | V8 | 培训车型 |  |
| 18 | applydate | 1 | 字符型 | V64 | 报名时间 |  |

应答报文格式见下表：

  - 备案及修改学员应答报文格式

| 序号 | 层级 | 元素名称 | 约束 | 类型 | 长度 | 描述 | 取值说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | errorcode | 1 | 数值型 | V128 | 错误码 |  |
| 2 | 1.2 | message | 1 | 字符型 | V128 | 提示信息 |  |
| 3 | 1.3 | data | 1 | 对象 |  | 附加信息 |  |
| 4 | 1.3.1 | stunum | 1 | 字符型 | V128 | 学员编号 | 统一编号 |

        - 学员资料查询

业务描述：学员资料查询接口。

接口定义见下表：

  - 学员资料查询接口定义

| 服务名 | Stuinfo |
| --- | --- |
| URL | /stuinfo-{stunum}?v={version}&tk={token}&ts={timestamp}&e={encrydata} |
| HTTP方法 | GET |
| 参数/表域 | stunum：学员编号 |
| 备注 |  |

应答报文格式见下表：

  - 学员资料应答报文格式

| 序号 | 层级 | 元素名称 | 约束 | 类型 | 长度 | 描述 | 取值说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | errorcode | 1 | 数值型 | V128 | 错误码 |  |
| 2 | 1.2 | message | 1 | 字符型 | V128 | 提示信息 |  |
| 3 | 1.3 | data | 1 | 对象 |  | 附加信息 |  |
| 4 | 1.3.1 | inscode | 1 | 字符型 | V128 | 培训机构编号 | 统一编号 |
| 5 | 1.3.2 | stunum | 1 | 字符型 | V128 | 学员编号 | 统一编号 |
| 6 | 1.3.4 | idcard | 1 | 字符型 | V128 | 证件号 |  |
| 7 | 1.3.5 | cardtype | 1 | 字符型 | F4 | 证件类型 | 1：身份证 2：护照 3：军官证 4：其他 |
| 8 | 1.3.6 | nationality | ? | 字符型 | V128 | 国籍 |  |
| 9 | 1.3.7 | sex | 1 | 字符型 | F4 | 性别 | 1：男 2：女 |
| 10 | 1.3.8 | name | 1 | 字符型 | V64 | 学员姓名 |  |
| 11 | 1.3.9 | address | ? | 字符型 | V256 | 联系地址 |  |
| 12 | 1.3.10 | phone | 1 | 字符型 | V32 | 手机号码 |  |
| 13 | 1.3.11 | tempcardno | ? | 字符型 | V128 | 暂住证号 |  |
| 14 | 1.3.12 | photourl | 1 | 数值型 | F4 | 照片文件url |  |
| 15 | 1.3.13 | fingerprinturl | 1 | 数值型 | F4 | 指纹图片url |  |
| 16 | 1.3.14 | busitype | 1 | 字符型 | F4 | 业务类型 | 0：初领 1：增领 |
| 17 | 1.3.15 | drilicnum | ? | 字符型 | V128 | 驾驶证号 |  |
| 18 | 1.3.16 | fstdrilicdate | ? | 字符型 | V64 | 驾驶证初领日期 |  |
| 19 | 1.3.17 | perdritype | ? | 字符型 | V8 | 原准驾车型 |  |
| 20 | 1.3.18 | traintype | 1 | 字符型 | V8 | 培训车型 |  |
| 21 | 1.3.19 | applydate | 1 | 字符型 | V64 | 报名时间 |  |

        - 学员跨驾校备案

业务描述：用于计时平台向省级监管服务平台上传学员跨驾校信息进行备案，省级监管服务平台接收数据后即时转发至全国驾培平台。

接口定义见下表：

  - 学员跨驾校接口定义

| 服务名 | Transfer |
| --- | --- |
| URL | /transfert?v={version}&tk={token}&ts={timestamp}&e={encrydata} |
| HTTP方法 | POST |
| 参数/表域 |  |
| 备注 |  |

请求报文格式见下表：

  - 学员跨驾校请求报文格式

| 序号 | 元素名称 | 约束 | 类型 | 长度 | 描述 | 取值说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | inscode | 1 | 字符型 | V128 | 培训机构编号 | 统一编号 |
| 2 | stunum | 1 | 字符型 | V128 | 学员编号 | 统一编号 |

应答报文格式：通用应答。

        - 学员培训信息查询

业务描述：学员培训信息查询接口。

接口定义见下表：

  - 学员培训信息查询接口定义

| 服务名 | Traininfo |
| --- | --- |
| URL | /traininfo-{ stunum }?v={version}&tk={token}&ts={timestamp}&e={encrydata} |
| HTTP方法 | GET |
| 参数/表域 | stunum：学员编号 |
| 备注 |  |

应答报文格式见下表：

  - 学员培训信息应答报文格式

| 序号 | 层级 | 元素名称 | 约束 | 类型 | 长度 | 描述 | 取值说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | errorcode | 1 | 数值型 | V128 | 错误码 |  |
| 2 | 1.2 | message | 1 | 字符型 | V128 | 提示信息 |  |
| 3 | 1.3 | data | 1 | 对象 |  | 附加信息 |  |
| 4 | 1.3.1 | inscode | 1 | 字符型 | V128 | 培训机构编号 | 统一编号 |
| 5 | 1.3.2 | stunum | 1 | 字符型 | V128 | 学员编号 | 统一编号 |
| 6 | 1.3.3 | subjcode1 | 1 | 字符型 | V64 | 阶段一课程编码 | 统一编号 |
| 7 | 1.3.4 | score1 | 1 | 数值型 | F4 | 阶段一已培训学时 |  |
| 8 | 1.3.5 | subjcode2 | 1 | 字符型 | V64 | 阶段二课程编码 | 统一编号 |
| 9 | 1.3.6 | score2 | 1 | 数值型 | F4 | 阶段二已培训学时 |  |
| 10 | 1.3.7 | subjcode3 | 1 | 字符型 | V64 | 阶段三课程编码 | 统一编号 |
| 11 | 1.3.8 | score3 | 1 | 数值型 | F4 | 阶段三已培训学时 |  |

      - 学时信息接口

业务描述：用于计时平台向省级监管服务平台上传学员学时信息进行备案，省级监管服务平台接收数据后即时转发至全国驾培平台。

接口定义见下表：

  - 学时接口定义

| 服务名 | ClassRecord |
| --- | --- |
| URL | /classrecord?v={version}&tk={token}&ts={timestamp}&e={encrydata} |
| HTTP方法 | POST |
| 参数/表域 |  |
| 备注 |  |

请求报文格式见下表：

  - 学时接口请求报文格式

| 序号 | 元素名称 | 约束 | 类型 | 长度 | 描述 | 取值说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | inscode | 1 | 字符型 | V128 | 培训机构编号 | 统一编号 |
| 2 | stunum | 1 | 字符型 | V128 | 学员编号 | 统一编号 |
| 3 | employeenum | 1 | 字符型 | V128 | 教练编号 | 可选，统一编号 |
| 4 | trcnum | 1 | 字符型 | V128 | 教练车编号 | 可选，统一编号 |
| 5 | simunum | 1 | 字符型 | V128 | 模拟机编号 | 可选，统一编号 |
| 6 | oppfnum | 1 | 字符型 | V128 | 计时平台编号 | 可选，统一编号 |
| 7 | edupfnum | 1 | 字符型 | V128 | 远程教育平台编号 | 可选，统一编号 |
| 8 | recnum | 1 | 字符型 | V128 | 学时记录编号 | 统一编号 |
| 9 | subjcode | 1 | 字符型 | V64 | 课程编码 | 统一编号 |
| 10 | source | 1 | 数值型 | F4 | 学时来源 | 1：实操学习 2：模拟机学习 3：集中教室学习 4：网络远程学习 |
| 11 | starttime | 1 | 字符型 | V64 | 培训开始时间 |  |
| 12 | endtime | 1 | 字符型 | V64 | 培训结束时间 |  |
| 13 | duration | 1 | 字符型 | V64 | 培训时长 |  |
| 14 | mileage | 1 | 数值型 | F8 | 培训里程 |  |

应答报文格式：通用应答。

      - 考核信息接口

业务描述：用于计时平台向省级监管服务平台上传阶段考核信息进行备案，省级监管服务平台接收数据后即时转发至全国驾培平台。

接口定义见下表：

  - 考核记录接口定义

| 服务名 | ExamRecord |
| --- | --- |
| URL | /examrecord?v={version}&tk={token}&ts={timestamp}&e={encrydata} |
| HTTP方法 | POST |
| 参数/表域 |  |
| 备注 |  |

请求报文格式见下表：

  - 考核记录请求报文格式

| 序号 | 元素名称 | 约束 | 类型 | 长度 | 描述 | 取值说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | inscode | 1 | 字符型 | V128 | 培训机构编号 | 统一编号 |
| 2 | stunum | 1 | 字符型 | V128 | 学员编号 | 统一编号 |
| 3 | examnum | 1 | 字符型 | V128 | 考核员编号 | 统一编号 |
| 4 | subject | 1 | 数值型 | V8 | 考核阶段 | 1：阶段一考核 2：阶段二考核 3：阶段三考核 |
| 5 | examdate | 1 | 字符型 | V64 | 考核日期 |  |
| 6 | times | 1 | 数值型 | V8 | 考核次数 |  |
| 7 | starttime | 1 | 字符型 | V64 | 开始时间 |  |
| 8 | endtime | 1 | 字符型 | V64 | 结束时间 |  |
| 9 | score | 1 | 数值型 | V8 | 考核成绩 |  |
| 10 | result | 1 | 数值型 | V8 | 考核结果 | 1：合格 2：不合格 |

应答报文格式：通用应答。

      - 结业信息接口

业务描述：用于计时平台向省级监管服务平台上传结业信息进行备案，省级监管服务平台接收数据后即时转发至全国驾培平台。

接口定义见下表：

  - 结业信息接口定义

| 服务名 | Graduation |
| --- | --- |
| URL | /graduation?v={version}&tk={token}&ts={timestamp}&e={encrydata} |
| HTTP方法 | POST |
| 参数/表域 |  |
| 备注 |  |

请求报文格式见下表：

  - 结业信息请求报文格式

| 序号 | 元素名称 | 约束 | 类型 | 长度 | 描述 | 取值说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | stunum | 1 | 字符型 | V128 | 学员编号 | 统一编号 |
| 2 | gracertnum | 1 | 字符型 | V128 | 结业证书编号 | 统一编号 |
| 3 | grantdate | 1 | 字符型 | V64 | 结业证书发放日期 |  |
| 4 | s1inscode | 1 | 字符型 | V128 | 阶段一培训机构编号 |  |
| 5 | s1thrhours | 1 | 数值型 | V8 | 阶段一已培训理论学时 |  |
| 6 | s1resutl | 1 | 数值型 | V8 | 阶段一考核结果 | 1：合格 2：不合格 |
| 7 | s2inscode | 1 | 字符型 | V128 | 阶段二培训机构编号 |  |
| 8 | s2prahours | 1 | 数值型 | V8 | 阶段二培训实操学时 |  |
| 9 | s2result | 1 | 数值型 | V8 | 阶段二考核结果 | 1：合格 2：不合格 |
| 10 | s3inscode | 1 | 字符型 | V128 | 阶段三培训机构编号 |  |
| 11 | s3thrhours | 1 | 数值型 | V8 | 阶段三已培训理论学时 |  |
| 12 | s3prahours | 1 | 数值型 | V8 | 阶段三已培训实操学时 |  |
| 13 | s3result | 1 | 数值型 | V8 | 阶段三考核结果 | 1：合格 2：不合格 |

应答报文格式：通用应答。

      - 评评价信息接口

        - 评价指标询问接口

业务描述：用于全国驾培平台向省级监管服务平台发送评价指标询问，确定该区域所需评价指标信息。

接口定义见下表：

  - 评价指标询问接口定义

| 服务名 | EvaluQuota |
| --- | --- |
| URL | /evaluquota?v={version}&tk={token}&ts={timestamp}&e={encrydata} |
| HTTP方法 | POST |
| 参数/表域 |  |
| 备注 |  |

请求报文格式见下表：

  - 评价指标询问请求报文格式

| 序号 | 元素名称 | 约束 | 类型 | 长度 | 描述 | 取值说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | overall |  |  |  | 总体满意度 | 1（必选，无须返回） |
| 2 | facility |  |  |  | 教学设施满意度 | 1（必选，无须返回） |
| 3 | srvmanner |  |  |  | 服务态度满意度 | 1（必选，无须返回） |
| 4 | teachlevel |  |  |  | 教学水平满意度 | 1（必选，无须返回） |
| 5 | carstatus |  |  |  | 车辆车况满意度 | 0-不需要 1-需要 |
| 6 | carcleanness |  |  |  | 车辆整洁满意度 | 0-不需要 1-需要 |
| 7 | payment |  |  |  | 支付便捷满意度 | 0-不需要 1-需要 |
|  | …… |  |  |  |  |  |

应答报文格式如下表：

  - 评价指标询问应答报文格式

| 序号 | 层级 | 元素名称 | 约束 | 类型 | 长度 | 描述 | 取值说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | errorcode | 1 | 数值型 | V128 | 错误码 |  |
| 2 | 1.2 | message | 1 | 字符型 | V128 | 提示信息 |  |
| 3 | 1.3 | data | 1 | 对象 |  | 附加信息 |  |
| 4 | 1.3.1 | district |  |  |  | 所属行政区域编码 |  |
| 5 | 1.3.2 | quotacount |  |  |  | 预选评价指标数量 | n |
| 6 | 1.3.3 | carstatus |  |  |  | 车辆车况满意度 | 0-不需要 1-需要 |
| 7 | 1.3.4 | carcleanness |  |  |  | 车辆整洁满意度 | 0-不需要 1-需要 |
| 8 | 1.3.5 | payment |  |  |  | 支付便捷满意度 | 0-不需要 1-需要 |

        - 自定义评价指标上传接口

业务描述：用于省级监管服务平台向全国驾培平台上传自定义评价指标。

接口定义见下表：

  - 评价指标上传接口定义

| 服务名 | QuotaCustom |
| --- | --- |
| URL | /quotacustom?v={version}&tk={token}&ts={timestamp}&e={encrydata} |
| HTTP方法 | POST |
| 参数/表域 |  |
| 备注 |  |

请求报文格式见下表：

  - 评价指标上传请求报文格式

| 序号 | 元素名称 | 约束 | 类型 | 长度 | 描述 | 取值说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | district |  |  |  | 所属行政区域代码 |  |
| 2 | quotacount |  |  |  | 自定义评价指标数量 |  |
| 3 | name |  |  |  | 自定义评价指标1元素名称 |  |
| 4 | restraint |  |  |  | 自定义评价指标约束 |  |
| 5 | type |  |  |  | 自定义评价指标类型 |  |
| 6 | length |  |  |  | 自定义评价指标长度 |  |
| 7 | desc |  |  |  | 自定义评价指标描述 |  |
| 8 | value |  |  |  | 自定义评价指标取值说明 |  |

应答报文格式：通用应答。

        - 评价信息共享接口

业务描述：用于全国驾培平台向省级监管服务平台、计时平台共享该区域所属学员的评价结果信息。

接口定义见下表 ：

  - 评价信息共享接口定义

| 服务名 | Evaluation |
| --- | --- |
| URL | /evaluation?v={version}&tk={token}&ts={timestamp}&e={encrydata} |
| HTTP方法 | POST |
| 参数/表域 |  |
| 备注 |  |

请求报文格式见下表：

  - 评价信息共享请求报文格式

| 序号 | 元素名称 | 约束 | 类型 | 长度 | 描述 | 取值说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | stunum | 1 | 字符型 | V128 | 学员编号 | 统一编号 |
| 2 | overall |  |  |  | 总体满意度 | 1-5星级，5为最满意 |
| 3 | facility |  |  |  | 教学设施满意度 | 1-5星级，5为最满意 |
| 4 | srvmanner |  |  |  | 服务态度满意度 | 1-5星级，5为最满意 |
| 5 | teachlevel |  |  |  | 教学水平满意度 | 1-5星级，5为最满意 |
| 6 | customquota1 |  |  |  | 自定义评价指标1 | 1-5星级，5为最满意 |

应答报文格式：通用应答。

      - 培训过程文件上传接口

        - 培训过程图片上传

业务描述：用于计时平台向省级监管服务平台上传培训过程图片信息进行备案，省级监管服务平台接收数据后即时转发至全国驾培平台。

接口定义如下表：

  - 培训过程图片上传接口定义

| 服务名 | Trainimgup |
| --- | --- |
| URL | /trainimgup/{type}?v={version}&tk={token}&ts={timestamp}&e={encrydata} |
| HTTP方法 | POST |
| 参数/表域 | type：图片业务类型 online：网络远程学习 classroom：集中教室学习 simulation：模拟机学习 |
| 备注 |  |

应答报文格式见下表：

  - 培训过程图片应答报文格式

| 序号 | 层级 | 元素名称 | 约束 | 类型 | 长度 | 描述 | 取值说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | errorcode | 1 | 数值型 | V128 | 错误码 |  |
| 2 | 1.2 | message | 1 | 字符型 | V128 | 提示信息 |  |
| 3 | 1.3 | data | 1 | 对象 |  | 附加信息 |  |
| 4 | 1.3.1 | id | 1 | 数值型 | F6 | 成功上传的文件ID |  |

        - 培训过程图片资料信息接口

业务描述：用于计时平台向省级监管服务平台上传培训过程图片资料信息进行备案，省级监管服务平台接收数据后即时转发至全国驾培平台。

接口定义见下表：

  - 培训过程图片资料接口定义

| 服务名 | TrainimgInfo |
| --- | --- |
| URL | /trainimginfo?v={version}&tk={token}&ts={timestamp}&e={encrydata} |
| HTTP方法 | POST |
| 参数/表域 |  |
| 备注 |  |

请求报文格式见下表：

  - 培训过程图片资料接口请求报文格式

| 序号 | 元素名称 | 约束 | 类型 | 长度 | 描述 | 取值说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | inscode | 1 | 字符型 | V128 | 培训机构编号 | 统一编号 |
| 2 | stunum | 1 | 字符型 | V128 | 学员编号 | 统一编号 |
| 3 | employeenum | 1 | 字符型 | V128 | 教练编号 | 可选，统一编号 |
| 4 | subjcode | 1 | 字符型 | V64 | 课程编码 | 统一编号 |
| 5 |  |  |  |  | 车辆编号 |  |
| 6 |  |  |  |  | 时间 | 拍摄时间 |
| 7 | source |  | 数值型 | F4 | 来源 | 1：网络远程学习 2：集中教室学习 3：模拟机学习 |
| 8 | fileid | 1 | 字符型 | V64 | 成功上传的图片文件ID |  |

应答报文格式：通用应答。

        - 培训过程小视频上传

业务描述：用于计时平台向省级监管服务平台上传培训过程小视频信息进行备案（可选）

接口定义见下表：

  - 培训过程小视频上传接口定义

| 服务名 | Videoup |
| --- | --- |
| URL | /videoup?v={version}&tk={token}&ts={timestamp}&e={encrydata} |
| HTTP方法 | POST |
| 参数/表域 |  |
| 备注 |  |

应答报文格式见下表：

  - 培训过程小视频上传应答报文格式

| 序号 | 层级 | 元素名称 | 约束 | 类型 | 长度 | 描述 | 取值说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | errorcode | 1 | 数值型 | V128 | 错误码 |  |
| 2 | 1.2 | message | 1 | 字符型 | V128 | 提示信息 |  |
| 3 | 1.3 | data | 1 | 对象 |  | 附加信息 |  |
| 4 | 1.3.1 | id | 1 | 数值型 | F6 | 成功上传的文件ID |  |

        - 培训过程视频资料信息接口

业务描述：用于计时平台向省级监管服务平台上传培训过程视频资料信息进行备案，省级监管服务平台接收数据后即时转发至全国驾培平台。

接口定义见下表：

  - 培训过程视频接口定义

| 服务名 | VideoRecord |
| --- | --- |
| URL | / videoRecord?v={version}&tk={token}&ts={timestamp}&e={encrydata} |
| HTTP方法 | POST |
| 参数/表域 |  |
| 备注 |  |

请求报文格式见下表：

  - 培训过程视频接口请求报文格式

| 序号 | 元素名称 | 约束 | 类型 | 长度 | 描述 | 取值说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | devnum | 1 | 字符型 | V128 | 设备编号 | 统一编号 |
| 2 | inscode | 1 | 字符型 | V128 | 培训机构编号 | 统一编号 |
| 3 | stunum | 1 | 字符型 | V128 | 学员编号 | 统一编号 |
| 4 | coachnum | 1 | 字符型 | V128 | 教练编号 | 统一编号 |
| 5 | subjcode | 1 | 字符型 | V64 | 课程编码 | 统一编号 |
| 6 | starttime | 1 | 字符型 | V64 | 开始时间 |  |
| 7 | endtime | 1 | 字符型 | V64 | 结束时间 |  |
| 8 | event | 1 | 数值型 | F4 | 触发事件 |  |
| 9 | fileid | 1 | 字符型 | V64 | 成功上传的视频文件ID |  |

应答报文格式：通用应答。

    - 图片资料信息接口

      - 图片资料上传接口

业务描述：图片资料文件上传备案，支持JPG/JPEG、PNG类型文件。

接口定义见下表：

  - 图片资料上传接口定义

| 服务名 | imageup |
| --- | --- |
| URL | /imageup/{type}?v={version}&tk={token}&ts={timestamp}&e={encrydata} |
| HTTP方法 | POST |
| 参数/表域 | type：文件业务类型 stuimg：学员头像 stufp：学员指纹 coachimg：教练头像 coachfp：教练指纹 vehimg：教练车图片 |
| 备注 |  |

应答报文格式见下表：

  - 图片上传应答报文格式

| 序号 | 层级 | 元素名称 | 约束 | 类型 | 长度 | 描述 | 取值说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | errorcode | 1 | 数值型 | V128 | 错误码 |  |
| 2 | 1.2 | message | 1 | 字符型 | V128 | 提示信息 |  |
| 3 | 1.3 | data | 1 | 对象 |  | 附加信息 |  |
| 4 | 1.3.1 | id | 1 | 数值型 | F6 | 成功上传的文件ID |  |

- （规范性附录）
实时传输TCP接口协议

  - 概述

本附录规定了计时终端与计时平台以及计时平台与监管服务平台之间的通讯协议与数据格式，包括协议基础、通信连接、消息处理、协议分类与说明及数据格式。

  - 协议基础

    - 通信方式

协议采用的通信方式应符合JT/T 808中的相关规定，通信协议可采用TCP或UDP。用于计时终端与计时平台通讯时，平台作为服务器端，终端作为客户端，当数据通信链路异常时，终端可以采用SMS消息方式进行通信。用于计时平台与监管服务平台之间的通讯时，监管服务平台作为服务器端，计时平台作为客户端。

      - 数据类型

协议消息中使用的数据类型见下表。

  - 数据类型

| 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- |
| BYTE | 无符号单字节整型(字节，8位) |
| WORD | 无符号双字节整型(字，16位) |
| DWORD | 无符号四字节整型(双字，32位) |
| BYTE[n] | n字节 |
| BCD[n] | 8421码，n字节 |
| STRING | GBK编码，采用0终结符，若无数据，则放一个0终结符 |

      - 传输规则

协议采用大端模式(big-endian)的网络字节序来传递字和双字。

约定如下:

——字节 (BYTE)的传输约定:按照字节流的方式传输；

——字(WORD)的传输约定:先传递高八位，再传递低八位；

——双字(DWORD)的传输约定:先传递高24位，然后传递高16位，再传递高八位，最后传递低八位。

    - 消息的组成

      - 消息结构

每条消息由标识位、消息头、消息体和校验码组成，消息结构表见下表。

  - 消息结构表

| 标识位 | 消息头 | 消息体 | 校验码 | 标识位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

      - 标识位

采用Ox7e表示，若校验码、消息头以及消息体中出现0x7e，则要进行转义处理，转义规则定义如下:

0x7e<——>0x7d后紧跟一个0x02；

0x7d<——>0x7d后紧跟一个0x01。

转义处理过程如下:

发送消息时:消息封装——>计算并填充校验码——>转义;

接收消息时:转义还原——>验证校验码——>解析消息。

示例:

发送一包内容为0x30 0x7e 0x08 0x7d 0x55的数据包，则经过封装如下:0x7e 0x30 7d 0x02 0x08 0x7d 0x01 0x55 0x7e。

      - 消息头

消息头内容详见下表。

  - 消息头内容

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 消息ID | WORD |  |
| 2 | 消息体属性 | WORD | 消息体属性格式结构图见表4 |
| 4 | 终端手机号 | BCD[7] | 根据安装后终端自身的手机号转换。手机号不足14位，则在前补充数字，大陆手机号补充数字0港澳台则根据其区号进行位数补充。 |
| 10 | 消息流水号 | WORD | 按发送顺序从0开始循环累加 |
| 12 | 消息包封装项 |  | 如果消息体属性中相关标识位确定消息分包处理，则该项有内容，否则无该项 |

      - 消息体

消息体属性格式结构表见下表。

  - 消息体属性格式结构表

| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保留 |  | 分包 | 数据加密方式 |  |  | 消息体长度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

数据加密方式:

—— bit10-bit12为数据加密标识位；

——当此三位都为0，表示消息体不加密；

——当第10位为1，表示消息体经过RSA算法加密；

——其他保留。

分包:

当消息体属性中第13位为1时表示消息体为长消息，进行分包发送处理，具体分包信息由消息包封装项决定；若第13位为0，则消息头中无消息包封装项字段。

消息包封装项内容见下表。

  - 消息包封装内容

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 消息总包数 | WORD | 该消息分包后的总包数 |
| 2 | 包序号 | WORD | 从1开始 |

      - 校验码

校验码指从消息头开始，同后一字节异或，直到校验码前一个字节，占用一个字节。

    - 通信连接

      - 连接的建立

用于计时终端与计时平台通讯时，数据日常连接可采用TCP或UDP方式。用于计时平台与监管服务平台之间的通讯时，数据日常连接应采用TCP协议长连接方式。客户端复位后应尽快与服务器端建立连接，连接建立后立即向服务器端发送客户端鉴权消息进行鉴权。

      - 连接的维持

连接建立和客户端鉴权成功后，客户端应周期性向平台发送客户端心跳消息，平台收到后向客户端发送平台通用应答消息，发送周期由客户端参数指定。

      - 连接的断开

平台和客户端均可根据TCP协议主动断开连接，双方都应主动判断TCP连接是否断开。

平台判断TCP连接断开的方法：

——根据TCP协议判断出客户端主动断开；

——相同身份的客户端建立新连接，表明原连接已断开；

——在一定的时间内未收到客户端发出的消息。

客户端判断TCP连接断开的方法：

——根据TCP协议判断出平台主动断开；

——数据通信链路断开；

——数据通信链路正常，达到重传次数后仍未收到应答。

    - 分包消息

消息采用分包发送时，其分包消息应采用连续递增的流水号。

对分包消息的应答，如果没有专门的应答指令，则接收方应对每条分包消息采用一条通用应答，并使用结果字段（成功/失败）告知发送方是否正确收到所有的分包消息。在未正确收到所有的分包消息时，接收方可采用补传分包请求命令要求发送方重传缺失的分包消息。发送方应采用原始消息将重传包ID列表中的分包重发一次，重传分包与原始分包消息完全一致。

  - 基础定位消息

    - 服务器端主发的消息

所有服务器端主发的消息均要求客户端应答，应答分为通用应答和专门应答，由各具体功能协议决定。发送方等待应答超时后，应对消息进行重发。应答超时时间和重传次数由服务器端参数指定，每次重传后的应答超时时间和重传次数由服务器端参数指定，每次重传后的应答超时时间的计算公式见式(1):

TN+1=TN*(N+1)                   …………(1)

式中：

TN+1——每次重传后的应答超时时间；

TN——前一次的应答超时时间；

N——重传次数。

    - 客户端主发的消息

      - 数据通信链路正常

数据通信链路正常时，所有客户端主发的消息均要求服务器端应答，应答分为通用应答和专门应答，由各具体功能协议决定。客户端等待应答超时后，应对消息进行重发。应答超时时间和重传次数由客户端参数指定，每次重传后的应答超时时间按式(1)进行计算。对于客户端发送的关键报警消息，若达到重传次数后仍未收到应答，则应对其进行保存。以后在发送其它消息前要先发送保存的关键报警消息。

      - 数据通信链路异常

数据通信链路异常时，客户端应对需发送的位置信息汇报消息进行保存。在数据通信链路恢复正常后，立即发送保存的消息。

      - 消息数据格式

        - 客户端通用应答

消息ID: 0x0001。

客户端通用应答消息体数据格式见下表。

  - 客户端通用应答消息体数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 应答流水号 | WORD | 对应的服务器端消息的流水号 |
| 2 | 应答ID | WORD | 对应的服务器端消息的ID |
| 4 | 结果 | BYTE | 0：成功/确认；1：失败；2：消息有误；3：不支持 |

        - 服务器端通用应答

消息ID：0X8001。

服务器端通用应答消息体数据格式见下表。

  - 服务器端通用应答消息体数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 应答流水号 | WORD | 对应的客户端消息的流水号 |
| 2 | 应答ID | WORD | 对应的客户端消息的ID |
| 4 | 结果 | BYTE | 0：成功/确认；1：失败；2：消息有误；3：不支持 |

        - 终端心跳

消息ID：0x0002。

终端心跳数据消息体为空。

        - 补传分包请求

消息ID：0x8003。

补传分包请求消息体数据格式见表1。

  - 表1 补传分包请求消息体数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 原始消息流水号 | WORD | 对应要求补传的原始消息第一包的消息流水号 |
| 4 | 重传包总数 | BYTE | n |
| 5 | 重传包ID列表 | BYTE[2*n] | 重传包序号顺序排列，如“包ID1包ID2......包IDn”。 |

注： 对此消息的应答应采用原始消息将重传包ID列表中的分包重发一次，与原始分包消息完全一致。

        - 终端注册

消息ID：0X0100。

终端注册消息体数据格式见下表。

  - 终端注册消息体数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 省域ID | WORD | 标示终端安装车辆所在的省域，0保留，由平台取默认值。省域ID采用GB/T 2260中规定的行政区划代码六位中前两位。 |
| 2 | 市县域ID | WORD | 标示终端安装车辆所在的市域和县域，0保留，由平台取默认值。市县域ID采用GB/T 2260中规定的行政区划代码六位后四位。 |
| 4 | 制造商ID | BYTE[5] | 五个字节，终端制造商编码。 |
| 9 | 终端型号 | BYTE[20] | 20个字节，此终端型号由制造商自行定义，位数不是八位的，补空格。 |
|  | 设备编号 |  |  |
| 17 | IMEI | BYTE [15] | 国际移动设备标识，ASCII码 |

        - 终端注册应答

消息ID：0x8100。

终端注册应答消息体数据格式见下表。

  - 终端注册应答消息体数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 应答流水号 | WORD | 对应的终端注册消息的流水号 |
| 2 | 结果 | BYTE | 0：成功；1：车辆已被注册；2：数据库中无该车辆；3：终端已被注册；4：数据库中无该终端。只有在成功后才返回以下内容 |
| 3 | 运营平台编号 | BCD[4] | 统一编号 |
| 7 | 培训机构编号 | BCD[4] | 统一编号 |
| 11 | 制造商ID | BYTE[5] | 五个字节，终端制造商编码。 |
| 16 | 终端型号 | BYTE[8] | 八个字节，此终端型号由制造商自行定义，位数不是八位的，补空格。 |
| 24 | IMEI号 | BYTE [15] | 国际移动设备标识，ASCII码 |
| 39 | 设备编号 | BCD[7] | 统一编号 |
| 46 | 密钥 | STRING | 设备密钥 |

        - 终端注销

消息ID：0X0003

终端注销消息体为空。

        - 终端鉴权

消息ID：0x0102

终端鉴权消息体数据格式见下表。

  - 鉴权信息消息体

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 时间戳，鉴权密文 | STRING | 使用加密算法对（设备编号,时间戳，密钥）进行加密 |

注：多次鉴权中不应使用同一个时间戳进行加密，否则平台返回相应错误码。

        - 计时平台登录

消息ID：0X01F0。

计时平台登录消息体数据格式见下表。

  - 计时平台登录消息体数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 平台ID | BYTE[5] | 计时平台唯一编号。 |
| 5 | 密码 | BYTE[8] | 登录密码，由大小写字母、数字和下划线组成。 |
| 13 | 平台接入码 | DWORD | 监管服务平台为计时平台分配的唯一标识码。 |

        - 计时平台登录应答

消息ID：0X81F0。

计时平台登录应答消息体数据格式见下表。

  - 计时平台登录应答消息体数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 应答结果 | BYTE | 验证结果，定义如下： 0x00：成功； 0x01：IP地址不正确； 0x02：接入码不正确； 0x03：该平台没有注册； 0x04：密码错误； 0x05：资源紧张，稍后再连接（已经占用）； 0x06：其他。 |

        - 设置终端参数

消息ID：0x8103

设置终端参数消息体数据格式见下表。

  - 终端参数消息体数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 参数总数 | BYTE |  |
| 1 | 包参数个数 | BYTE |  |
| 2 | 参数项列表 |  | 参数项格式见表14 |

  - 终端参数项

| 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- |
| 参数ID | DWORD | 参数ID定义及说明表目 |
| 参数长度 | BYTE |  |
| 参数值 |  | DWORD或STRING，若为多值参数，则消息中使用多个相同ID的参数项，如调度中心电话号码 |

  - 终端参数设置各参数项定义及说明

| 参数ID | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- |
| 0x0001 | DWORD | 终端心跳发送间隔，单位为秒(s) |
| 0x0002 | DWORD | TCP消息应答超时时间，单位为秒(s) |
| 0x0003 | DWORD | TCP消息重传次数 |
| 0x0004 | DWORD | UDP消息应答超时时间，单位为秒(s) |
| 0x0005 | DWORD | UDP消息重传次数 |
| 0x0006 | DWORD | SMS消息应答超时时间，单位为秒(s) |
| 0x0007 | DWORD | SMS消息重传次数 |
| 0x0008-0x000F |  | 保留 |
| 0x0010 | STRING | 主服务器APN，无线通信拨号访问点。若网络制式为CDMA，则该处为PPP拨号号码 |
| 0x0011 | STRING | 主服务器无线通信拨号用户名 |
| 0x0012 | STRING | 主服务器无线通信拨号密码 |
| 0x0013 | STRING | 主服务器地址，IP或域名 |
| 0x0014 | STRING | 备份服务器APN，无线通信拨号访问点 |
| 0x0015 | STRING | 备份服务器无线通信拨号用户名 |
| 0x0016 | STRING | 备份服务器无线通信拨号密码 |
| 0x0017 | STRING | 备份服务器地址，IP或域名 |
| 0x0018 | DWORD | 服务器TCP端口 |
| 0x0019 | DWORD | 服务器UDP端口 |
| 0x001A-0x001F |  | 保留 |
| 0x0020 | DWORD | 位置汇报策略，0：定时汇报；1：定距汇报；2：定时和定距汇报 |
| 0x0021 | DWORD | 位置汇报方案，0：根据ACC状态；1：根据登录状态和ACC状态，先判断登录状态，若登录再根据ACC状态 |
| 0x0022 | DWORD | 驾驶员未登录汇报时间间隔，单位为秒(s),>0 |
| 0x0023-0x0026 | DWORD | 保留 |
| 0x0027 | DWORD | 休眠时汇报时间间隔，单位为秒(s),>0 |
| 0x0028 | DWORD | 紧急报警时汇报时间间隔，单位为秒(s),>0 |
| 0x0029 | DWORD | 缺省时间汇报间隔，单位为秒(s),>0 |
| 0x002A-0x002B | DWORD | 保留 |
| 0x002C | DWORD | 缺省距离汇报间隔，单位为米(m),>0 |
| 0x002D | DWORD | 驾驶员未登录汇报距离间隔，单位为米(m),>0 |
| 0x002E | DWORD | 休眠时汇报距离间隔，单位为米(m),>0 |
| 0x002F | DWORD | 紧急报警时汇报距离间隔，单位为米(m),>0 |
| 0x0030 | DWORD | 拐点补传角度，<180° |
| 0x0031-0x003F |  | 保留 |
| 0x0040 | STRING | 监控平台电话号码 |
| 0x0041 | STRING | 复位电话号码，可采用此电话号码拨打终端电话让终端复位 |
| 0x0042 | STRING | 恢复出厂设置电话号码，可采用此电话号码拨打终端电话让终端恢复出厂设置 |
| 0x0043 | STRING | 监控平台SMS电话号码 |
| 0x0044 | STRING | 接收终端SMS文本报警号码 |
| 0x0045 | DWORD | 终端电话接听策略，0：自动接听；1：ACC ON时自动接听，OFF时手动接听 |
| 0x0046 | DWORD | 每次最长通话时间，单位为秒(s),0为不允许通话，0xFFFFFFFF为不限制 |
| 0x0047 | DWORD | 当月最长通话时间，单位为秒(s),0为不允许通话，0xFFFFFFFF为不限制 |
| 0x0048 | STRING | 监听电话号码 |
| 0x0049 | STRING | 监管平台特权短信号码 |
| 0x004A-0x004F |  | 保留 |
| 0x0050 | DWORD | 报警屏蔽字。与位置信息汇报消息中的报警标志相对应，相应位为1则相应报警被屏蔽 |
| 0x0051 | DWORD | 报警发送文本SMS开关，与位置信息汇报消息中的报警标志相对应，相应位为1则相应报警时发送文本SMS |
| 0x0052 | DWORD | 报警拍摄开关，与位置信息汇报消息中的报警标志相对应，相应位为1则相应报警时摄像头拍摄 |
| 0x0053 | DWORD | 报警拍摄存储标志，与位置信息汇报消息中的报警标志相对应，相应位为1则对相应报警时牌的照片进行存储，否则实时长传 |
| 0x0054 | DWORD | 关键标志，与位置信息汇报消息中的报警标志相对应，相应位为1则对相应报警为关键报警 |
| 0x0055 | DWORD | 最高速度，单位为公里每小时(km/h) |
| 0x0056 | DWORD | 超速持续时间，单位为秒(s) |
| 0x0057 | DWORD | 连续驾驶时间门限，单位为秒(s) |
| 0x0058 | DWORD | 当天累计驾驶时间门限，单位为秒(s) |
| 0x0059 | DWORD | 最小休息时间，单位为秒(s) |
| 0x005A | DWORD | 最长停车时间，单位为秒(s) |
| 0x005B-0x006F |  | 保留 |
| 0x0070 | DWORD | 图像/视频质量，1-10,1最好 |
| 0x0071 | DWORD | 亮度，0-255 |
| 0x0072 | DWORD | 对比度，0-127 |
| 0x0073 | DWORD | 饱和度，0-127 |
| 0x0074 | DWORD | 色度，0-255 |
| 0x0075-0x007F | DWORD |  |
| 0x0080 | DWORD | 车辆里程表读数，1/10km |
| 0x0081 | DWORD | 车辆所在的省域ID |
| 0x0082 | DWORD | 车辆所在的市域ID |
| 0x0083 | DWORD | 公安交通管理部门颁发的机动车号牌 |
| 0x0084 | DWORD | 车牌颜色，按照JT/T415-2006的5.4.12 |

        - 查询终端参数

消息ID：0x8104

查询终端参数消息体为空。

        - 查询终端参数应答

消息ID：0x0104。

查询终端参数应答消息体数据格式见下表。

  - 查询终端参数应答消息体数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 应答流水号 | WORD | 对应的终端参数查询消息的流水号 |
| 2 | 包参数个数 | BYTE |  |
| 3 | 包参数个数 | BYTE | 参数项格式见表17 |
| 4 | 参数项列表 |  | 参数项格式和定义见表17 |

        - 终端控制

消息ID：0x8105。

终端控制消息体数据格式见下表。

  - 终端控制消息体数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 命令字 | BYTE | 终端控制命令字说明见表16 |
| 1 | 命令参数 | STRING | 命令参数格式具体见后血描述，每个字段之间采用半角”;”分隔，每个STRING字段先按GBK编码处理后再组成消息 |

  - 终端控制命令字说明

| 起始字节 | 命令参数 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 命令参数格式见表17 | 无线升级。参数之问采用半角分号分隔。指令如下：“地址;拨号点名称；拨号川户名;拨号密码；地址；TCP端口；UDP端口；制造商ID；硬件版本；固件版本；连接到指定服务器时限”，若某个参数无值，则放空 |
| 2 | 命令参数格式见表17 | 控制终端连接指定服务器。参数之间采用半角分号分隔。控 制指令如下：“连接控制；监管平台鉴权码；拨号点名称；拨号用户名；拨号密码；地址；TCP端口；UDP端口；连接到指定服务器时限”，若某个参数无值，则放空，若连接控制值为1，则无后继参数 |
| 3 | 无 | 终端关机 |
| 4 | 无 | 终端复位 |
| 5 | 无 | 终端恢复出厂设置 |
| 6 | 无 | 关闭数据通信 |
| 7 | 无 | 关闭所有无线通信 |

  - 命令参数格式

| 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- |
| 连接控制 | BYTE | 0：切换到指定监管平台服务器，连按到该服务器后即进 入应急状态，此状态下仅有下发控制指令的监管平台可发送包括短信在内的控制指令：1：切换回原缺省监控平台服务器，并恢复正常状态。 |
| 拨号点名称 | STRING | 一般为服务器APN，无线通信拨号访问点，若网络制式为CDMA，则该值为PPP连接拨号号码 |
| 拨号用户名 | STRING | 服务器无线通信拨号用户名 |
| 拨号密码 | STRING | 服务器无线通信拨号密码 |
| 地址 | STRING | 服务器地址，IP或域名 |
| TCP端口 | WORD | 服务器TCP端口 |
| UDP端口 | WORD | 服务器UDP端口 |
| 制造商ID | BYTE[5] | 终端制造商编码 |
| 监管平台鉴权码 | STRING | 监管平台下发的鉴权码，仅用于终端连接到.监管平台之后的鉴权，终端连接回原监控平台还用原鉴权码 |
| 硬件版本 | STRING | 终端的硬件版本号，由制造商自定 |
| 固件版本 | STRING | 终端的固件版本号，由制造商自定 |
| URL地址 | STRING | 完整URL地址 |
| 连接到指定服务 器时限 | WORD | 单位:分(min),值非0表示在终端接收到升级或连接指定服务器指令后的有效期截止前，终端应连回原地址。若值为0，则表示一直连接指定服务器 |

        - 位置信息汇报

消息ID：0x0200。

位置信息汇报消息体由位置基本信息和位置附加信息项列表组成，消息结构见下表。

  - 消息结构格式

| 位置基本信息 | 位置附加信息项列表 |
| --- | --- |

位置附加信息项列表由各位置附加信息项组合，也可没有，根据消息头中的长度字段确定。

示例：

7e 0200 0034 98765432911 00453000000000000a0c10161a0ac06c2774f000000000000 1407190710090 1040000 0001 0202 00 00 03 02000070011b71010072020000e27e

位置基本信息数据格式见下表。

  - 位置基本信息数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 报警标志 | DWORD | 报警标志位定义见表11 |
| 1 | 状态 | DWORD | 状态位定义见表10 |
| 8 | 纬度 | DWORD | 以度为单位的纬度值乘以10的6次方，精确到百万分之一度 |
| 12 | 经度 | DWORD | 以度为单位的纬度值乘以10的6次方，精确到百万分之一度 |
| 16 | 高程 | WORD | 海拔高度，单位为米(m) |
| 18 | 速度 | WORD | 1/10km/h |
| 20 | 方向 | WORD | 0-359，正北为0，顺时针 |
| 21 | 时间 | BCD[6] | YY-MM-DD-hh-mm-ss(GMT+8时间，本规范之后涉及的时间均采用此时区) |

  - 状态位定义

| 位 | 状态 |
| --- | --- |
| 0 | 0： ACC关；1：ACC开 |
| 1 | 0：未定位；1：定位 |
| 2 | 0：北纬；1：南纬 |
| 3 | 0：东经；1：西经 |
| 4 | 0：运营状态；1：停运状态 |
| 5 | 0：经纬度未经保密插件加密；;l：经纬度已经保密插件加密 |
| 6-9 | 保留 |
| 10 | 0：车辆油路正常；1：车辆油路断开 |
| 11 | 0：车辆电路正常；1：车辆电路断开 |
| 12 | 0：车门解锁；1：车门加锁 |
| 13-31 | 保留 |

  - 报警标志位定义

| 位 | 定义 | 处理说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1：紧急报瞥触动报警开关后触发 | 收到应答后清零 |
| 1 | 1：超速报警 | 标志维持至报警条件解除 |
| 2 | 1：疲劳驾驶 | 标志维持至报警条件解除 |
| 3 | 1：预警 | 收到应答后清零 |
| 4 | 1：GNSS模块发生故障 | 标志维持至报警条件解除 |
| 5 | 1：GNSS天线未接或被剪断 | 标志维持至报警条件解除 |
| 6 | 1：GNSS天线短路 | 标志维持至报警条件解除 |
| 7 | 1：终端主电源欠压 | 标志维持至报警条件解除 |
| 8 | 1：终端主电源掉电 | 标志维持至报警条件解除 |
| 9 | 1：终端LCD或显示器故障 | 标志维持至报警条件解除 |
| 10 | 1：TTS模块故障 | 标志维持至报警条件解除 |
| 11 | 1:摄像头故障 | 标志维持至报警条件解除 |
| 12-17 | 保留 |  |
| 18 | 1:当天累计驾驶超时 | 标志维持至报警条件解除 |
| 19 | 1：超时停车 | 标志维持至报警条件解除 |
| 20 | 1：进出区域 | 收到应答后清零 |
| 21 | 1:进出路线 | 收到应答后清零 |
| 22 | 1:路段行驶时间不足/过长 | 收到应答后清零 |
| 23 | 1:路线偏离报警 | 标志维持至报警条件解除 |
| 24 | 1：车辆VSS故障 | 标志维持至报警条件解除 |
| 25 | 1：车辆油量异常 | 标志维持至报警条件解除 |
| 26 | 1：车辆被盗(通过车辆防盗器) | 标志维持至报警条件解除 |
| 27 | 1：车辆非法点火 | 收到应答后清零 |
| 28 | 1：车辆非法位移 | 收到应答后清零 |
| 29-31 | 保留 |  |

位置附加信息项格式见下表。

  - 位置附加信息项格式

| 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- |
| 附加信息ID | BYTE | 1-255 |
| 附加信息长度 | BYTE |  |
| 附加信息 |  | 附加信息定义见表10 |

  - 附加信息定义

| 附加信息ID | 附加信息长度 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- |
| 0x01 | 4 | 里程，DWORD，1-10km，对应车上里程表读书 |
| 0x02 | 2 | 油量，WORD 1-10L，对应车上油量表读书 |
| 0x03 | 2 | 行驶记录功能获取的速度，WORD，1/10km/h |
| 0x04-0xF |  | 保留 |
| 0x11 | 1或5 | 超速报警附加信息见表14 |
| 0x12 | 6 | 进出区域/路线报警附加信息见表15 |
| 0x13 | 7 | 路段行驶时间不足/过长报警附加信息见表16 |

  - 超速报警附加信息消息体数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 位置类型 | BYTE | 0：无特定位置; 1：圆形区域; 2：矩形区域; 3：多边形区域; 4：路段 |
| 1 | 区域或路段ID | DWORD | 若位置类型为0，无该字段 |

  - 进出区域/路线报警附加信息消息体数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 位置类型 | BYTE | 1：圆形区域； 2：矩形区域； 3：多边形区域； 4：路段 |
| 1 | 区域或线路ID | DWORD |  |
| 5 | 方向 | BYTE | 0：进； 1：出 |

  - 路线行驶时间不足/过长报警附加信息消息体数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 路段ID | DWORD |  |
| 4 | 路段行驶时间 | WORD | 单位为秒(s) |
| 6 | 结果 | WORD | 0：不足；1：过长 |

        - 位置信息查询

消息ID: 0x8201。

位置信息查询消息体为空。

        - 位置信息查询应答

消息ID: 0x0201。

位置信息查询应答消息体数据格式见下表。

  - 位置信息查询应答消息体数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 位置信息汇报 |  | 位置信息汇报见表19 |

        - 临时位置跟踪控制

消息ID: 0x8202。

临时位置跟踪控制消息体数据格式见下表。

  - 临时位置跟踪控制消息体数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 时间间隔 | WORD | 单位为秒(s),0则停止跟踪。停止跟踪无需带后继字段 |
| 2 | 位置跟踪有效期 | DWORD | 单位为秒(s)，终端在接收到位置跟踪控制消息后，在有效期截止时问之前，依据消息中的时间间隔发送位置汇报 |

        - 数据下行透传

消息ID:  0x8900。

数据下行透传消息体数据格式见下表。

  - 数据下行透传消息体数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 透传消息类型 | BYTE |  |
| 1 | 信息总长度 | DWORD | 整条透传消息的总长度 |
| 5 | 包信息长度 | WORD | 本条消息的长度 |
| 7 | 透传消息内容 |  |  |

        - 数据上行透传

消息ID:  0x0900。

数据上行透传消息体数据格式见下表。

  - 数据上行透传消息体数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 透传消息类型 | BYTE |  |
| 1 | 信息总长度 | DWORD | 整条透传消息的总长度 |
| 5 | 包信息长度 | WORD | 本条消息的长度 |
| 7 | 透传消息内容 |  | 见B.4.1 |

  - 扩展计时培训消息

    - 扩展计时培训消息基础

      - 扩展计时培训消息基本约定

学员培训过程相关信息的传输消息采用JT/T 808标准0x8900透传数据下行和0x0900透传数据上行进行扩展形成。透传消息类型定义为0xE3。

对于客户端上传的实时信息，服务器端收到报告后，如果有专用应答则应回复专用应答消息，如果没有专用应答，则应回复通用应答。

应答消息在无特别说明情况下应使用发起方的作业序号、作业时间以及消息时效类型。

对于客户端上传的补传信息，服务器端应回复通用应答。

终端发送消息重传的超时时间与重传次数按照JT/T 808中8.8表11规定的参数ID 0x0001-0x0007确定。

平台发送信息重传的超时时间应为30s，重传次数应为3次。

分包消息也应对每一个分包回复通用应答。

      - 扩展计时培训消息内容定义

透传消息内容由透传消息ID和透传消息体组成，透传消息内容数据格式定义如表B33。

  - 数据透传消息内容数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 透传消息ID | WORD | 透传消息ID为功能编号+消息编号，例如： 0x0102 上报教练员登出协议，功能号为0x01，消息号为0x02。 |
| 2 | 透传消息体 | 不定长 | 见表34 |

  - 扩展计时培训消息透传信息消息体数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 作业序号 | WORD | 表示重发次数 |
| 2 | 作业时间 | BCD[6] | 格式YYMMDDHHmmss（年月日时分秒） |
| 8 | 消息时效类型 | BYTE | 0x00=实时消息，0x01=补传消息。说明消息的实时性，应答中也应附带此字段。 |
| 9 | 应答属性 | BYTE | 0x00=不需要应答，0x01=需要应答 |
| 10 | 驾培包序号 | WORD | 驾培协议包序号 |
| 12 | 运营平台编号 | BCD[4] | 统一编号 |
| 16 | 培训机构编号 | BCD[4] | 统一编号 |
| 20 | 制造商ID | BYTE[5] | 五个字节，终端制造商编码。 |
| 25 | 终端型号 | BYTE[20] | 八个字节，此终端型号由制造商自行定义，位数不是八位的，补空格。 |
| 45 | IMEI号 | BYTE[15] | 国际移动设备标识，ASCII码 |
| 60 | 设备编号 | BCD[7] | 设备唯一编号 |
| 67 | 数据长度 | WORD | 数据内容的长度n，没有数据内容则为0 |
| 69 | 数据内容 | BYTE[n] | 根据数据长度要求确定，可无。 |
| 69+n | 校验字符串 | BYTE[32] | 使用设备密钥对整个驾培消息进行加密 |

    - 消息数据格式

      - 教练员登录登出类消息

        - 上报教练员登录

透传信息ID: 0x0101

应答属性：0x01

上报教练员登录消息数据格式见下表。

  - 上报教练员登录消息数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 教练员编号 | BCD[5] | 唯一编号 |
| 5 | 教练员身份证号 | BYTE[18] | ASCII码，不足18位前补0x00 |
| 23 | 准教车型 | BYTE[2] | A1\A2\A3\B1\B2\C1\C2\C3\C4\D\E\F |
| 25 | GPS数据包 | BYTE[28] | 参考表B.22 |

        - 教练员登录应答

透传消息ID：0x8101

教练员登录应答消息数据格式见下表。

  - 教练员登录应答消息数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 登录结果 | BYTE | 1=登录成功 2=无效的教练员编号 3=准教车型不符 4-n=其他错误原因代码 |
| 1 | 教练编号 | BCD[5] | 唯一编号 |
| 6 | 是否报读附加消息 | BYTE | 0=根据全局设置决定是否报读 1=需要报读 2=不必报读 |
| 7 | 附加消息长度 | BYTE | 长度为n，无附加数据则为0 |
| 8 | 附加消息 | STRING(n) |  |

        - 上报教练员登出

透传消息ID：0x0102

应答属性：0x01

上报教练员登出消息数据格式见下表。

  - 上报教练员登出消息数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 教练编号 | BCD[5] | 唯一编号 |
| 5 | 教练身份证号 | BYTE[18] | ASCII码，不足18位前补0x00 |
| 23 | GPS数据包 | BYTE[28] | 参考表B.22 |

        - 教练员登出应答

透传消息ID：0x8102

教练员登出应答消息数据格式见下表。

  - 教练员登出应答消息数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 登出结果 | BYTE | 1=登出成功 2-n=错误原因代码 |
| 1 | 教练编号 | BCD[5] | 唯一编号 |

      - 学员训练类消息

        - 上报学员登录

透传消息ID：0x0201

应答属性：0x01

上报学员登录消息数据格式见下表。

  - 上报学员登录消息数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 学员编号 | BCD[7] | 唯一编号 |
| 7 | 学员证件类型 | BYTE | 0=身份证 1=护照 2=军官证 |
| 8 | 学员证件号 | BYTE[18] | ASCII码，不足18位前补0x00 |
| 26 | 准教车型 | BYTE[2] | A1\A2\A3\B1\B2\C1\C2\C3\C4\D\E\F |
| 28 | 培训类型 | BYTE | 0=模拟 1=实操 |
| 29 | 培训科目 | BCD[5] | 课程编码统一编号 |
| 34 | 当前教练编号 | BCD[5] | 唯一编号 |
| 39 | GPS数据包 | BYTE[28] | 参考表B.22 |

        - 学员登录应答

透传消息ID：0x8201

学员登录应答消息数据格式见下表。

  - 学员登录应答消息数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 登录结果代码 | BYTE | 1=登录成功 2=无效的档案编号 3=禁止登陆的学员 4=区域外教学提醒 5=准教车型与培训车型不符 6-n=其他错误原因代码 |
| 1 | 学员编号 | BCD[7] | 唯一编号 |
| 8 | 培训类型 | BYTE | 培训类型，0=模拟 1=实操 |
| 9 | 培训科目 | BCD[5] | 课程编码统一编号 |
| 14 | 总学时 | WORD | 单位：分钟 |
| 16 | 当前科目已完成学时 | WORD | 单位：分钟 |
| 18 | 是否报读附加消息 | BYTE | 1=需要报读 2=不必报读 |
| 19 | 附加消息长度 | BYTE | 长度为n，无附加数据则为0 |
| 20 | 附加消息 | STRING(n) | 最大254Bytes |

        - 上报学员登出

透传消息ID：0x0202

应答属性：0x01

上报学员登出消息数据格式见下表。

  - 上报学员登出消息数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 学员编号 | BCD[7] | 唯一编号 |
| 7 | 学员证件类型 | BYTE | 0=身份证 1=护照 2=军官证 |
| 8 | 学员证件号 | BYTE[18] | 证件号的ASCII码，不足18位前面补0x00 |
| 26 | 培训类型 | BYTE | 0=模拟 1=实操 |
| 27 | 培训科目 | BCD[5] | 课程编码统一编号 |
| 32 | 教练编号 | BCD[5] | 唯一编号 |
| 37 | 学员该次登陆总时间 | BYTE[4] | 单位：min |
| 41 | GPS数据包 | BYTE[28] | 参考表B.22 |

        - 学员登出应答

透传消息ID：0x8202

学员登出应答消息数据格式见下表。

  - 学员登出应答消息数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 登出结果 | BYTE | 1=登出成功 2-n=错误原因代码 |
| 1 | 学员编号 | BCD[7] |  |

        - 上报学时记录

透传消息ID：0x0203

应答属性：0x01

对于上报学时记录消息，服务器端应回复通用应答，此消息可盲区补传，其数据格式见下表。

  - 上报学时记录消息数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 上报类型 | BYTE | 0x01=自动上报；0x02=应中心要求上报。如果是应中心要求上传，则本次上传作业的作业序号保持与请求上传消息的作业序号一致，后续分段上传的作业序号也保持一致。 |
| 1 | 学员编号 | BCD[7] |  |
| 8 | 学员证件类型 | BYTE | 0=身份证 1=护照 2=军官证 |
| 9 | 学员证件号 | BYTE[18] | 证件号的ASCII码，不足18位前面补0x00 |
| 27 | 教练编号 | BCD[5] |  |
| 32 | 记录产生时间 | BCD[6] | 格式：yyMMddHHmmss |
| 38 | 培训类型 | BYTE | 0=模拟 1=实操 |
| 39 | 培训科目 | BCD[5] | 课程编码统一编号 |
| 44 | 记录状态 | BYTE | 0x00=正常记录 0x01=异常记录 其他预留 |
| 45 | 最大速度 | WORD | 1分钟内车辆达到的最大速度，1/10km/h |
| 47 | 里程 | WORD | 车辆1分钟内行驶的总里程，1/10km， |
| 49 | GPS数据包 | BYTE[28] | 1分钟内第30秒的卫星定位数据，参考表B.22 |

        - 命令上报学时记录

透传消息ID：0x8205

应答属性：0x01

服务器下发指令请求客户端上报学时记录，命令上报学时记录消息数据格式见下表。

  - 命令上报学时记录消息数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 查询方式 | BYTE | 0x01=按时间上传 0x02=按条数上传 |
| 1 | 查询起始时间 | BCD[6] | yyMMddHHmmss |
| 7 | 查询终止时间 | BCD[6] | yyMMddHHmmss |
| 13 | 查询条数 | WORD |  |

        - 命令上报学时记录应答

透传消息ID：0x0205

客户端回复服务器下发的命令上报学时记录消息时，使用该消息2次回复服务器端，第一次应答0x01开始查询，第二次根据查询结果应答0x02-0x04反馈查询执行结果。查询结果的反馈通过透传消息ID0x0203实现。命令上报学时记录应答消息数据格式见下表。

  - 命令上报学时记录应答消息数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 执行结果 | BYTE | 0x01=查询的记录正在上传 0x02=SD卡没有找到 0x03=执行成功，但无指定记录 0x04=执行成功，稍候上报查询结果 |

      - 照片拍摄类消息

        - 立即拍照

透传消息ID：0x8301

应答属性:0x01

服务器端下发立即拍照指令请求客户端进行拍照，立即拍照消息数据格式见下表。

  - 立即拍照消息数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 上传模式 | BYTE | 0x01：自动请求上传 0xFF：停止拍摄并上传图片 |
| 1 | 摄像头通道号 | BYTE | 0：自动 1~255：表示通道号 |
| 2 | 图片尺寸 | BYTE | 0x01:320*240； 0x02:640*480； 0x03:800*600； 0x04:1024*768; 0x05:176*144;[Qcif]; 0x06:352*288;[Cif]; 0x07:704*288;[HALF D1]; 0x08:704*576;[D1]; 注：终端若不支持系统要求的分辨率，则取最接近的分辨率拍摄并上传 |

        - 立即拍照应答

透传消息ID：0x0301

客户端使用该消息回复服务器端的立即拍照指令，应答后执行拍照并通过透传消息ID0x0306开始上传照片。立即拍照应答消息数据格式见下表。

  - 立即拍照应答消息数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 执行结果 | BYTE | 0x01=可以拍摄 0x02=拍照失败 0x03=SD卡故障 0x04=正在拍照，不能执行 0x05=重新连接摄像头，不能保证拍照 0x06=正在上传查询照片，不能执行。 |
| 1 | 上传模式 | BYTE | 与下行命令一致 |
| 2 | 摄像头通道号 | BYTE | 实际拍摄的通道号 |
| 3 | 图片实际尺寸 | BYTE | 0x01:320*240； 0x02:640*480； 0x03:800*600； 0x04:1024*768; 0x05:176*144;[Qcif]; 0x06:352*288;[Cif]; 0x07:704*288;[HALF D1]; 0x08:704*576;[D1]; 注：终端若不支持系统要求的分辨率，则取最接近的分辨率拍摄并上传 |

        - 查询照片

透传消息ID：0x8302

应答属性：0X01

服务器端下发查询指令请求查询客户端存储的照片，查询照片消息数据格式见下表。

  - 查询照片消息数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 查询方式 | BYTE | 0x01=按时间查询 |
| 1 | 查询开始时间 | BCD[6] | yyMMddHHmmss |
| 7 | 查询结束时间 | BCD[6] | yyMMddHHmmss |

        - 查询照片应答

透传消息ID：0x0302

客户端使用该消息回复服务器端下发的查询照片指令，终端应答后开始查询，并通过透传消息ID0x0303开始反馈查询结果。查询照片应答消息数据格式见下表。

  - 查询照片应答消息数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 执行结果 | BYTE | 0x01=开始查询 0x02=执行失败 |

        - 上报照片查询结果

透传消息ID：0x0303

应答属性：0x01

客户端上报服务器端查询照片的结果，上报照片查询结果消息数据格式见下表。

  - 上报照片查询结果消息数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 是否上报结束 | BYTE | 0x00=否，0x01=是 如果查询结果尚未发完，则为0x00 |
| 1 | 符合条件的照片总数N | BYTE |  |
| 2 | 此次发送的照片数目M | BYTE |  |
| 3 | 照片编号1 | BYTE[10] |  |
| 13 | 照片编号2 | BYTE[10] |  |
| 23 | … |  |  |
| 13+m*10 | 照片编号M | BYTE[10] |  |

        - 上报照片查询结果应答

透传消息ID：0x8303

服务器端使用该消息应答客户端的上报照片查询结果消息，客户端应等待收到服务器端的该应答消息后再发下一数据包。上报照片查询结果应答消息数据格式见下表。

  - 上报照片查询结果应答消息数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 应答代码 | BYTE | 0=默认应答 1=停止上报，终端收到“停止上报”应答后则停止查询结果的上报。 |

注：透传消息ID0x0303和0x8303消息的作业序号应和0x8302和0x0302的一致。

        - 上传指定照片

透传消息ID：0x8304

应答属性：0x01

服务器端下发上传指定照片消息请求客户端上传指定的照片，上传指定照片消息数据格式见下表。

  - 上传指定照片消息数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 照片编号 | BYTE[10] |  |

        - 上传指定照片应答

透传消息ID：0x0304

客户端使用该消息应答服务器端下发的上传指定照片消息，应答后使用透传消息ID0x0305和0x0306开始实际数据的上报，上传指定照片应答消息数据格式见下表。

  - 上传指定照片应答消息数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 应答代码 | BYTE | 0x00=找到照片，稍候上传 0x01=没有该照片 |

        - 照片上传初始化

透传消息ID：0x0305

应答属性：0x01

客户端在开始照片数据包上传前使用该消息将照片相关信息上传服务器端，照片上传初始化消息数据格式见下表。

  - 照片上传初始化消息数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 上传模式 | BYTE | 0x01：自动请求上传 0xFF：停止拍摄并上传图片 0x81表示终端主动拍照上传的 |
| 1 | 摄像头通道号 | BYTE | 0：自动 1~255 表示通道号 |
| 2 | 图片尺寸 | BYTE | 0x01:320*240； 0x02:640*480； 0x03:800*600； 0x04:1024*768; 0x05:176*144;[Qcif]; 0x06:352*288;[Cif]; 0x07:704*288;[HALF D1]; 0x08:704*576;[D1]; 注：终端若不支持系统要求的分辨率，则取最接近的分辨率拍摄并上传 |
| 3 | 发起图片的事件类型 | BYTE | 发起图片的事件类型 0：中心查询的图片 1：紧急报警主动上传的图片 2：关车门后达到指定车速主动上传的图片 3：侧翻报警主动上传的图片 4：上客 5：定时拍照 6：进区域 7：出区域 8：事故疑点(紧急刹车) 9：开车门 17(0x11)--学员登录拍照 18(0x12)--学员登出拍照 19(0x13)--学员培训过程中拍照 |
| 4 | 总包数 | WORD |  |
| 6 | 照片数据大小 | DWORD |  |
| 10 | 卫星定位数据包 | BYTE[28] | 照片拍摄时的卫星定位信息 |
| 38 | 学员编号 | BCD[7] |  |
| 45 | 照片编号 | BYTE[10] |  |

照片上传初始化应答

透传消息ID：0x8305

服务器端使用此消息应答客户端的照片上传初始化消息，照片上传初始化应答消息数据格式见下表。

  - 照片上传初始化应答消息数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 应答代码 | BYTE | 0x00=接受上传 0xFF=拒绝上传 终端收到“拒绝上传”应答后则停止此照片的上传。 |

        - 上传照片数据包

透传消息ID：0x0306

应答属性：0x00

客户端使用此消息上传照片的数据，上传照片数据包消息数据格式见下表。

  - 上传照片数据包消息数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 照片编号 | BYTE[10] |  |
| 10 | 标记位 | BYTE | Bit6: 1表示最后一包 Bit7: 1表示是否需要中心应答。补传流程中，Bit7应为1。 |
| 11 | 包序号 | WORD | 从1开始的分包序号 |
| 13 | 本包数据长度 | WORD | 不大于512的数值 |
| 15 | 本包数据 | BYTE | 不大于512字节的数据内容 |

      - 计时终端控制类消息

        - 设置计时终端应用参数

透传消息ID：0x8501

应答属性：0x01

服务器端使用此消息设置计时终端的驾驶培训业务参数，设置计时终端应用参数消息数据格式见下表。

  - 设置计时终端应用参数消息数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 参数编号 | BYTE | 参数编号与后续的字段编号一致。 0=设置所有已定义的参数 1=定时拍照时间间隔 2=照片上传设置 3=是否报读附加消息 4=熄火后停止学时计时的延时时间 5=熄火后GPS数据包上报间隔 6=熄火后教练自动登出的延时时间 7=重新验证身份时间间隔 8~n=自定义 |
| 1 | 定时拍照时间间隔 | BYTE | 单位：min，默认值30。 在学员登录后间隔固定时间拍摄照片。 |
| 2 | 照片上传设置 | BYTE | 0x00=不自动请求上传； 0x01=自动请求上传 |
| 3 | 是否报读附加消息 | BYTE | 0x01=自动报读；0x02=不报读。 控制是否报读消息中的附加消息，如果下行消息中指定了是否报读，则遵循该消息的设置执行。 |
| 4 | 熄火后停止学时计时的延时时间 | BYTE | 单位：min |
| 5 | 熄火后GPS数据包上传间隔 | WORD | 单位：s，默认值3600，0表示不上传 |
| 7 | 熄火后教练自动登出的延时时间 | WORD | 单位：min，默认值150 |
| 9 | 重新验证身份时间 | WORD | 单位：min，默认值30 |
| 11 | 教练跨校教学 | BYTE | 0x01=允许，默认值 0x02=禁止 |
| 12 | 学员跨校学习 | BYTE | 0x01=允许，默认值 0x02=禁止 |

        - 设置计时终端应用参数应答

透传消息ID：0x0501

终端使用此消息应答计时平台下发的设置计时终端应用参数消息，设置计时终端应用参数应答消息数据格式见下表。

  - 设置计时终端应用参数应答消息数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 应答代码 | BYTE | 1=设置成功 2=设置失败 |

        - 设置禁训状态

透传消息ID：0x8502

应答属性:0x01

服务器端使用此消息设置计时终端的禁训状态，设置禁训状态消息数据格式见下表。

  - 设置禁训状态消息数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 禁训状态 | BYTE | 0x01=可用，默认值 0x02=禁用 |
| 1 | 提示消息长度 | BYTE | 长度为n，无提示消息则为0 |
| 2 | 提示消息内容 | STRING(n) | “可用”状态 |

        - 设置禁训状态应答

透传消息ID：0x0502

终端端使用此消息应答计时平台下发的设置禁训状态消息，设置禁训状态应答消息数据格式见下表。

  - 设置禁训状态应答消息数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 执行结果 | BYTE | 0=默认应答 1=设置成功 2=设置失败 |
| 1 | 禁训状态 | BYTE | 0x01=可用，默认值 0x02=禁用 |
| 2 | 提示消息长度 | BYTE | 长度为n，无提示消息则为0 |
| 3 | 提示消息内容 | STRING(n) | “可用”状态 |

        - 查询计时终端应用参数

透传消息ID：0x8503

应答属性：0x01

服务器端使用此消息查询计时终端的驾培业务参数，查询计时终端应用参数消息数据内容为空。

        - 查询计时终端应用参数应答

透传消息ID：0x0503

计时终端使用此消息回复计时平台下发的查询计时终端应用参数消息，查询计时终端应用参数应答消息数据内容为空。

  - 查询计时终端应用参数应答消息数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 参数编号 | BYTE | 0，无实际意义 |
| 1 | 定时拍照时间间隔 | BYTE | 单位：min，默认值30。 在学员登录后间隔固定时间拍摄照片。 |
| 2 | 照片上传设置 | BYTE | 0x00=不自动请求上传； 0x01=自动请求上传 |
| 3 | 是否报读附加消息 | BYTE | 0x01=自动报读；0x02=不报读。 控制是否报读消息中的附加消息。 |
| 4 | 熄火后停止学时计时的延时时间 | BYTE | 单位：min |
| 5 | 熄火后GPS数据包上传间隔 | WORD | 单位：s，默认值3600，0表示不上传 |
| 7 | 熄火后教练自动登出的延时时间 | WORD | 单位：min，默认值150 |
| 9 | 重新验证身份时间 | WORD | 单位：min，默认值30 |
| 11 | 教练跨校教学 | BYTE | 0x01=允许 0x02=禁止 |
| 12 | 学员跨校学习 | BYTE | 0x01=允许 0x02=禁止 |